Qualità dell’aria negli ambienti confinati

- Introduzione

Le caratteristiche microclimatiche, chimiche e microbiologiche dell’aria in ambienti confinati, insieme con la temperatura, l’umidità, l’illuminazione e l’acustica, rappresentano uno dei parametri ambientali primari nel determinare la salute e il benessere degli occupanti.

- Benessere termico

Quando la temperatura corporea si mantiene costante senza utilizzare i meccanismi di termoregolazione, l’uomo si trova nella condizione fisica di "benessere termico".

Il "benessere termico" non dipende unicamente dalla temperatura ambientale, ma è favorito anche, dall’umidità, dalla ventilazione, dal calore radiante, dal livello di attività fisica svolta e dalle caratteristiche termiche del vestiario. Il "benessere termico" è determinato dal giusto equilibrio di tutti gli elementi suddetti.

E' stato sperimentalmente verificato che le condizioni di benessere per soggetti in attività sedentaria si verificano quando non vi è sudorazione, né brivido e la temperatura cutanea media si mantiene sui 33-34°C.

E' peraltro da evidenziare che non tutti gli individui posti nelle stesse condizioni avvertono la stessa sensazione.

- Microclima in ambienti condizionati

Il condizionamento dell’aria, è necessario per mantenere il più possibile costanti le condizioni microclimatiche.

Un impianto di condizionamento per fornire confortevoli condizioni climatiche deve funzionare correttamente ed essere sottoposto a regolare manutenzione. La mancanza di una regolare ed attenta manutenzione può causare la contaminazione dell’aria da parte di microrganismi patogeni.

La stessa conduzione dell’impianto, improntata nei moderni edifici “a basso dispendio energetico” ad un minimo ricambio di aria esterna, può favorire l’accumulo di contaminanti microbici e chimici che possono influire negativamente sulla salute e sul benessere degli occupanti.

- Fonti di contaminazione dell’aria in ambienti confinati

Le fonti di contaminazione dell’aria di un ambiente confinato sono diverse, e proporzionalmente attribuibili a:

- inadeguata ventilazione,

- contaminanti rilasciati all’interno dell’edificio,

- inquinanti esterni,

- microrganismi,

- materiali rilasciati dal fabbricato,

- cause sconosciute.

Tra gli inquinanti presenti all’interno delle abitazioni ricordiamo il Radon.

Il Radon è un gas radioattivo prodotto dal decadimento del radio naturalmente contenuto nel suolo, nelle acque, nei materiali da costruzione.

Negli edifici in cui la ventilazione è ridotta vi è, secondo alcuni studi, un aumento della concentrazione di Radon.

L’inalazione di Radon comporta l’irradiazione con particelle alfa del sistema respiratorio.

- Materiali da costruzione

L’aria all’interno degli edifici adibiti ad abitazione civile o ad ufficio può essere inquinata da un certo numero di sostanze provenienti dai materiali di costruzione o dagli arredi dei locali; inoltre se il naturale rilascio di sostanze si associa ad una ventilazione ridotta, si innalzano inevitabilmente le concentrazioni degli inquinanti che possono divenire fonte di disagio per gli occupanti. La contaminazione derivante dai materiali di costruzione deve essere il più possibile prevenuta evitando tutti quei prodotti che hanno un effetto tossico dimostrato.

- Ricambio d’aria

In tutti gli edifici, sia quelli provvisti di impianto di condizionamento, sia quelli che non ne sono forniti, avviene uno scambio tra aria esterna ed interna, regolato dalla differenza di temperatura, e quindi di pressione, tra l’interno e l’esterno.

Negli edifici non provvisti di impianto di condizionamento, il ricambio d’aria si realizza attraverso le normali aperture e la porosità dei muri.

Se invece l’edificio è provvisto di impianto di condizionamento l’aria esterna viene aspirata all’interno anche attivamente, attraverso il sistema meccanico di ventilazione artificiale.

È quindi necessario dotare l'impianto di condizionamento di un sistema di filtri per l’aria, provvedere ad una periodica pulizia dei filtri stessi ed effettuare la disinfezione delle riserve d’acqua degli umidificatori.

La mancata manutenzione periodica all'impianto di condizionamento, particolarmente nelle costruzioni “a ricircolo d’aria” cioè, con ventilazione naturale estremamente ridotta e limitati ricambi con aria esterna (“tightbuilding”) accentua il rischio di ottenere un risparmio energetico a discapito della salute dell’uomo.

Uno dei metodi utilizzabili per valutare l’adeguatezza del ricambio d’aria operato dal sistema meccanico di ventilazione artificiale, è costituito dal rilievo della concentrazione di anidride carbonica nell'ambiente.

- Riassunto fattori di rischio

- microclimatici:

- insufficiente aerazione primaria

- mancanza doppio riscontro d’aria

- malfunzionamento sistemi ventilazione / trattamento aria

- carente manutenzione sistemi ventilazione / trattamento aria

- valori eccessivi di temperatura (caldo-freddo)

- valori eccessivi di umidità relativa

- radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici, raggi uv)

- radiazioni ionizzanti (Radon)

- presenza nell’aria di fibre naturali minerali

- presenza nell’aria di fibre artificiali

- presenza nell’aria di polveri di vario genere

- emissioni di contaminanti chimici e particolato aerodisperso

- formaldeide

- fumo di sigaretta

- ossido di carbonio

- ossidi di azoto

- benzene

- idrocarburi policiclici aromatici

- composti organici volatili

- ammoniaca

- anidride carbonica

- contaminanti biologici

- spore fungine

- batteri

- virus

Qualità acustica negli ambienti di abitazione

- Confort acustico – i requisiti acustici passivi degli edifici

Il rumore è un suono sgradito, che può nuocere a livello psichico, fisico, sociale o economico.

Con l'aumentare di livello del rumore sostanzialmente se ne accrescono i molteplici effetti negativi.

Il rumore può provenire dall’esterno o dall’interno di un edificio.

      - rumore esterno:

strada di grande traffico

autostrada

ferrovia

attività industriali

attività commerciali

luoghi di divertimento

      - rumore interno

da calpestio

per via strutturale (partizioni verticali / orizzontali)

per via aerea

da impianti.

Il DPCM 5.12.1997 sull’inquinamento acustico, ha fissato i valori dei requisiti passivi acustici di tutti gli edifici adibiti ad attività umane.

La legge distingue l’isolamento al rumore aereo dall’isolamento al rumore da calpestio.

- L’isolamento al rumore aereo

Per rumore aereo si intende quello che si trasmette attraverso l’aria. L’aria  è il principale mezzo di trasmissione delle onde sonore.

All’interno di un edificio, vengono presi in considerazione i rumori che filtrano dall’esterno verso l’interno (attraverso le facciate) o all’interno tra una partizione e l’altra.

- Elementi e accorgimenti tecnici

I sistemi tecnici sia a funzionamento discontinuo (ascensori, reti idriche, bagni..) che continuo (impianti di riscaldamento, condizionamento ecc) devono essere isolati durante l’installazione con materiali fonoassorbente e fonoisolante adeguato.

I sistemi tecnici inoltre devono essere sottoposti a manutenzione periodica.

Le facciate ed i serramenti esterni devono garantire le qualità prestazionali prescritte dalla normativa vigente.

Tutti i materiali utilizzati devono essere conformi alla normativa vigente.

- L’isolamento al rumore da calpestio

Il rumore trasmesso per via solida è originato dalla vibrazione di una struttura rigida. Le vibrazioni si propagano nella struttura, con piccolissima attenuazione, fino alle superfici che entrano a loro volta in vibrazione.

Una forma di rumorosità di questo tipo è,quella di calpestio, ed è la sorgente principale di disturbo nelle abitazioni plurifamiliari. La differenza rispetto al rumore prodotto da voci o apparecchi di diffusione sonora (televisori, hi fi..) è che il rumore aereo può essere confinato entro l’ambiente disturbante, mentre i rumori da impatto si propagano, oltre che nel locale sottostante e in quelli confinanti, anche in ambienti molto lontani a seconda delle caratteristiche strutturali dell’edificio. Il parametro utilizzato per la misurazione di questo tipo di trasmissione sonora è l’indice di valutazione del livello di rumore di calpestio.

La misurazione avviene registrando in un ambiente ricevente il rumore di impatto prodotto in un ambiente sorgente da un apparecchio chiamato generatore normalizzato di rumore di calpestio.

- Disturbi provocati dal rumore

- danno uditivo ed extrauditivo

- disturbi delle attività di vita quotidiana, del sonno e del riposo

- disturbi della comunicazione

- turbe dell’umore

- disagio psichico

- disturbi di apprendimento,

- riduzione della capacità di attenzione ed elaborazione

- reazioni di stress

- valori ormonali alterati

- ipertensione

- accentuato rischio di infarto

Prevenzione incidenti domestici

- Descrizione del problema di salute

Gli incidenti domestici (I.D.) rappresentano nella maggior parte dei Paesi industrializzati un’area di interesse rilevante per la sanità pubblica sia dal punto di vista della mortalità che da quello della morbosità che da questi eventi consegue. Gli incidenti domestici, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità non risparmiano nessuna fascia d’età. Il fenomeno riguarda principalmente la fascia della popolazione anziana sia in termini di frequenza che di gravità degli esiti, seguito dalla fascia di popolazione in età infantile, dalle casalinghe, per l’evidente correlazione con l’attività domestica, e per ultimo da gruppi sociali marginali. Disabilita', sofferenza, calo della produttività sono alcune delle conseguenze derivanti da questo problema, così come non è da sottovalutare l’aspetto sociale legato all’impatto psicologico che questo tipo di infortuni ha sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.

Gli incidenti domestici si possono considerare una sorta di “epidemia”, in parte manifesta, in parte nascosta, con costi umani ed economici molto elevati che, tuttavia, non richiama le stesse attenzioni e le stesse azioni preventive degli incidenti sul lavoro e degli incidenti stradali.

Il tema degli I.D. è divenuto importante dal punto di vista epidemiologico solo negli ultimi anni ed è ancora poco indagato. Anche se è stato riconosciuto come un problema di sanità pubblica rilevante, non sono disponibili molte informazioni riguardo all’incidenza, in particolare a livello locale. Difficile è anche il confronto con i dati internazionali, poiché all’estero il tema “I.D.” rientra in quello degli incidenti intesi in senso più ampio e generale: incidenti stradali, violenza domestica, infortuni sul lavoro.

Secondo i dati raccolti dal sistema Europeo di sorveglianza Ehlass, nel periodo 1998-2000 ci sono state in Europa quasi 20 milioni di persone vittime di incidenti domestici (7% della popolazione residente), con oltre 5 milioni di ricoverati (0,4 % della popolazione residente) e 56 mila decessi.

In Italia, i dati più recenti sono quelli forniti dal Sistema Informativo Nazionale sugli infortuni in ambienti civile abitazione (Siniaca) attivo presso il Dipartimento Ambiente dell’Istituto Superiore di Sanità, relativi al biennio 2005/2006. Secondo queste stime, ogni anno nel nostro paese, gli incidenti domestici mandano al pronto soccorso 1.728.000 persone, 130.000 sono i ricoverati e 7000 i decessi. Il Siniaca ha avviato un sistema di sorveglianza degli I.D. basato sugli arrivi al pronto soccorso ospedaliero in un campione di 30 centri distribuiti sul territorio nazionale per un totale di 55.000 casi osservati. Secondo il Siniaca gli incidenti più frequenti sono causati da:

- caduta: 40 %

- ferite da taglio o punta: 15 %

- urti o schiacciamenti: 12 %

Altre cause quali il rischio di soffocamento o l’avvelenamento ed intossicazione, pur essendo raramente osservabili in pronto soccorso, nella casistica Siniaca sono, dopo la caduta, le prime cause di ricovero ospedaliero per i bambini da 1 a 4 anni; da notare che in età prescolare il soffocamento e l’annegamento costituiscono la prima causa di mortalità domestica nei bambini determinando nel complesso il 50% delle morti. Altresì è da rilevare che dai dati dei centri anti-veleni che partecipano alla sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sull’esposizione a sostanze tossiche risulta che il 90 % delle esposizioni avviene in ambito domestico.

Altri dati indicativi ed interessanti, anche se meno recenti, sono quelli dell’indagine multiscopo Istat sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana. Anno 2005”: gli incidenti domestici hanno coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 761.000 persone (13,1 per mille della popolazione). Su questa base si può quindi stimare che nell’intero anno sono state 3 milioni le persone coinvolte in questo tipo di infortuni (52 ogni 1000).

Gli unici dati epidemiologici contestualizzati al territorio della Provincia di Bergamo riguardano le intossicazioni da monossido di carbonio. Nell’anno  2007 si evidenziano 19 eventi di intossicazione da CO con 54 persone coinvolte di cui 1 deceduta.

- Principali cause del problema

Spesso le cause di incidenti in casa sono legate alle condizioni abitative, alle caratteristiche dei materiali e alla scarsa informazione con conseguenti inappropriati comportamenti degli abitanti.

L’ampiezza del fenomeno ci rende consapevoli che le mura domestiche e le pertinenze delle abitazioni (garage, balconi, cantine, cortili, orti, scale condominiali, ecc), possono rappresentare un ambito sicuro solamente a condizione che sia rispettata un’adeguata progettazione degli edifici, un corretto utilizzo degli spazi, degli oggetti, delle sostanze ed una corretta installazione degli impianti.

L’alta percentuale di cadute accidentali evidenziate nel grafico sopra riportato e la scarsa percezione del rischio ad esso legato, conferma quanto suddetto  e sottolinea ulteriormente l’importanza della valutazione degli aspetti strutturali in sede progettuale e della necessità di diffondere maggiore conoscenza ed informazione su tali argomenti.

Si devono considerare poi anche i pericoli legati alla mancata manutenzione di alcuni impianti presenti in casa (caldaie, tubo di distribuzione del gas, impianti elettrici, elettrodomestici, ecc.) e quelli connessi all’esposizione ai rischi di tipo chimico (esposizione a monossido di carbonio, al fumo di tabacco, agli antiparassitari, ai detersivi, ai medicinali), fisici (microclima, esposizione a campi magnetici ed al Radon) e biologici (allergeni).

- Proposte e rimedi

La prevenzione degli incidenti domestici è presente per quanto riguarda l’aspetto strettamente giuridico sia a livello internazionale che a livello nazionale ed ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl sono stati affidati i compiti di valutazione, prevenzione dei rischi e di educazione sanitaria in questa materia. L’impatto sulla salute e sulla produttività della società del fenomeno degli I.D. è enorme e questo comporta la necessità di intervenire con iniziative il cui obiettivo sia la riduzione significativa della mortalita' e della disabilita' conseguente nonché alla diminuzione consistente del numero degli eventi.

Anche a livello locale gli strumenti normativi e regolamentari costituiscono uno strumento essenziale per rendere operative le azioni volte alla tutela della salute negli ambienti confinati.

Tale esigenza comporta un deciso cambio di consapevolezza e di intervento che tutti gli operatori coinvolti (Amministrazioni Comunali, Dipartimenti delle Asl, Professionisti del Settore, Associazioni di diversa categoria, ecc,), dovranno sostenere e che richiederanno un’acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche nonche' un cambiamento di approccio alle problematiche urbanistico-edilizie. Non è più sufficiente la mera verifica del rispetto dei pur fondamentali requisiti igienico - sanitari (altezze, volumi, R.a.i. ecc.), ma dovrà essere valutata la reale funzionalità dell’intera struttura, dei percorsi, degli impianti e delle attrezzature.

- Principale normativa di riferimento

- Decisione n. 372/1999/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 febbraio 1999 – Adozione di un programma di azione comunitaria sulla Prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d’azione nel settore della sanità pubblica);

- L. 493/99 – Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici);

- D.g.r. 21/06/2006 – n. 8/2762 – Prevenzione degli infortuni domestici in Regione Lombardia: interventi triennio 2006/2008, in attuazione della d.g.r. n. 8/1534 del 22/12/05).

- Bibliografia

- Istituto Superiore di Sanità (Iss): Sistema Informativo nazionale sugli infortuni domestici in ambienti di civile abitazione (Siniaca) – Dati relativi al biennio 2005-2006

- Istat : indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana” (febbraio 2005)

- “Il valore della sicurezza in Italia” (rapporto del 2004 curato dal Censis e dal Consiglio nazionale dei Periti industriali)

- Piano nazionale prevenzione 2006 – 2008 – Sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici – Piano della Regione Veneto

- www.epicentro.it

- www.antincendio.it