TABELLE

ALLEGATO  A1  AL REGOLAMENTO EDILIZIO

| Valutazione quantitativa dell’impatto sulla salute della popolazione italiana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inquinante | Malattia | Impatto sanitario | Costi diretti (€) |
| Allergeni (acari, muffe, forfore animali) | Asma bronchiali (bambini / adolescenti) | > 160.000 casi prevalenti / anno | > 80 milioni |
| Radon | Tumore del polmone | 1.500 – 6.000 decessi/anno | 25 – 105 milioni |
| Fumo di tabacco ambientale (fumo passivo) | Asma bronchiali (bambini/adolescenti) | > 30.000 casi prevalen ti /anno | > 15 milioni |
|  | Infezioni acute delle vie aeree inferiori e superiori | > 50.000 nuovi casi /anno | Non valutabile |
|  | Tumore del polmone | > 500 decessi/anno | > 9 milioni |
|  | Infarto del miocardio | > 900 decessi/anno | > 7,5 milioni |
| Benzene | Leucemia | 36 - 190 casi /anno | 0,5 – 3,5 milioni |
| Monossido di carbonio (CO) | Intossicazione acuta da CO | > 200 decessi/anno | 0,5 milioni |
| Tratta dalle linee guida 494 n. 2 per “la tutela e la promozione della Salute negli ambienti confinati” del Ministero Sanità del 27/09/2001 (A.A.V.V., 2002) |  |  |  |

VALORI LIMITE PROPOSTI DELLE EMISSIONI  NELLA FASE DI UTILIZZO DI

PAVIMENTAZIONI TESSILI

|  | ## REQUISITI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## SOSTANZE |  | valore finale 3 GIORNI | valore finale 28 GIORNI |
| COMPOSTI ORGANICI TOTALI ALL’INTERNO DEL RANGE DI RITENZIONE C6 – C16 (TVOC) | < 250 μg /m 3 |  | < 100 μg /m3 |
| COMPOSTI ORGANICI TOTALI ALL’INTERNO DEL RANGE DI RITENZIONE C16 – C22 (TSVOC) | < 30 μg / m3 |  |  |
| SOSTANZE CANCEROGENE (IARC classe 1 –2 ) | < 1 μg / m3 per singolo valore |  |  |
| VOC TOTALI senza le più basse concentrazioni di interesse per l’impatto sulla salute < 50 μg / m2 | <0.02 ppm |  |  |
| FORMALDEIDE | <0.02 ppm |  |  |
| ALTRE ALDEIDI | <0.02 ppm |  |  |
| FENILCICLOESANO | <0.5 μg /m 3 |  |  |

## Spesa sanitaria per i ricoveri ospedalieri per tipo di traumatismo  -anno 2003

| Tipo di traumatismo (anno 2003) | Spesa sanitaria per i ricoveri ospedalieri ( euro) | Peso (%) |
| --- | --- | --- |
| Infortuni sul lavoro | 20.44.880 | 13% |
| Incidenti stradali | 52.795.023 | 35% |
| # Infortuni domestici | 69.970.799 | 46% |
| Violenza altrui | 3.420.599 | 2% |
| Autolesione e tentato omicidio | 5.477.601 | 4% |
| Traumatismi totali | 152.104.902 | 100% |

Fonte: Del. G.R. 21.06.2006 n. 8/2762 – Prevenzione degli infortuni domestici in Regione Lombardia: interventi triennio 2006-2008)

La tabella soprastante riporta il confronto tra la spesa per ricoveri conseguenti ad I.D. in Regione Lombardia, rispetto ai ricoveri ospedalieri per tutti i tipi di traumatismo; il risultato mostra che gli I.D. pesano più di ogni altro tipo di trauma sulla spesa complessiva dovuta a tutti i traumatismi che determinano un ricovero ospedaliero. (si riportano nella tabella sottostante anche i dati relativi sempre all’anno 2003 in Regione Lombardia, dei ricoveri ospedalieri dovuti ad infortuni domestici, distribuiti per sesso e classi di età – numeri assoluti).

## Ricoveri ospedalieri Regione Lombardia anno 2003 distribuiti per sesso ed età

| Classi d’età | 0-4 % | 5-14 % | 15-44 % | 45-64% | 65-74 % | > 74 % | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femmine | 7 | 3 | 5 | 12 | 16 | 57 | 10.639 |
| Maschi | 17 | 7 | 19 | 19 | 14 | 23 | 5.830 |

Fonte: Del. G.R. 21.06.2006 n. 8/2762 – Prevenzione degli infortuni domestici in Regione Lombardia: interventi triennio 2006-2008) Fonte Siniaca

| ##### 1.B - LA QUALITA’ DELL’ARIA NEGLI AMBIENTI CONFINATI - SCHEDA DI SINTESI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FATTORI DI RISCHIO | ## PROBLEMA DI SALUTE |  | ## PERCEZIONE ## RISCHIO |  | ## PRINCIPALI CAUSE | ## RIMEDI / AZIONI ### REGOLAMENTAZIONE : Obiettivi,parametri,requisiti da verificare e/o proporre come contributo all’aggiornamento/revisione dei Regolamenti Edilizi Comunali |  |  |
|  |  |  | Reale (+ / -) | Percepito (+ / -) |  |  |  |  |
| - fisici - chimici - biologici - fisici - fattori microclimatici (temperatura, umidità, velocità dell’aria, ecc.) - radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici, raggi uv) - radiazioni ionizzanti (radon) - fibre naturali minerali (amianto) - fibre artificiali (fibre di vetro, lana di roccia, fibre di ceramiche) - polveri - chimici - formaldeide - fumo di sigaretta - ossido di carbonio - ossidi di azoto - benzene - idrocarburi policiclici aromatici - composti organici volatili - ammoniaca - anidride carbonica - biologici - spore fungine - batteri - virus | malattie acute e croniche - sindrome edificio malato - sindrome chimica multipla malattie polmonari - asma, - bronchiti, - alveoliti allergiche malattie cute e mucose - dermatiti atopiche - irritazioni - sensibilizzazioni malattie sistema nervoso - mal di testa - sonnolenza - vertigini - stanchezza malattie sistema immunologico - reazioni allergiche - febbre - febbre da umidificatori malattie infettive - legionellosi malattie degenerative - tumori |  | + + ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ - - +++ - - +++ ++++ | + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ### fattori microclimatici ### ventilazione insufficiente - insufficiente aerazione primaria - mancanza doppio riscontro d’aria - malfunzionamento sistema trattamento aria - errata collocazione aperture rispetto a fattori esterni di inquinamento - scorretta manutenzione sistemi ventilazione / trattamento aria eccesso - temperatura (caldo-freddo) - umidita’ relativa ### emissioni contaminanti chimici e particolato aerodisperso - materiali da costruzione - arredo - strumenti da lavoro (fotocopiatrici, stampanti , fax, ) - materiali di pulizia - hobbistica ### errata progettazione - edifici ( localizzazione, orientamento, involucro, distributivo interno ecc.) - sistemi di ventilazione / trattamento aria ### scorretta manutenzione - edifici - impianti | obiettivo/requisito di riferimento: - una portata di aria esterna non inferiore a 27 metri cubi / ora per persona, con un ricambio minimo pari a 0.35 vol./ ora (ashrae) (62,1 1999). aerazione primaria ( porte e finestre chiuse) : - ventilazione orizzontale differenziata secondo kapen - finestre autoventilanti o griglie /bocchette regolabili inserite nel serramento. - corretta localizzazione aperture rispetto a fattori esterni di inquinamento ( strade ad alto traffico, ecc.) aerazione sussidiaria (finestre - porte -finestre): - doppio riscontro d’aria( finestre su pareti contrapposte) - rapporto di aerazione 1/8 – 1/10 superficie di pavimento con serramento consigliato ad anta ribalta, soprattutto per bagni e cucine. aerazione artificiale - ventilazione meccanica controllata – condizionamento-impianti aeraulici conformi alle norme uni 10339 s.m.i. corretta progettazione - edifici ( localizzazione, orientamento, forma, involucro, distributivo interno ecc) - sistemi di ventilazione / trattamento aria materiali da costruzione e arredi certificati ( ecolabel) isolare le fonti di emissioni contaminanti chimici (es:stampanti, fotocopiatrici, fax ) in locali aerati senza presenza di persone manutenzione periodica ### edifici ### sistemi di ventilazione / trattamento aria ### libretto di manutenzione |  |  |
| PER COMPLETARE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI OBIETTIVI CHE CI SI PREFIGGE RESTA DI IMPORTANZA STRATEGICA L’ATTIVITA’ E LE INIZIATIVE VOLTE A: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE TECNICHE |  | - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE |  |  |  |  | - STUDI EPIDEMIOLOGICI E INDAGINI AMBIENTALI –MONITORAGGI |  |

## 2.B  -  COMFORT ACUSTICO - SCHEDA DI SINTESI

| ## PROBLEMA DI SALUTE | ## PERCEZIONE ## RISCHIO |  | ## PRINCIPALI CAUSE | ## RIMEDI / AZIONI ### REGOLAMENTAZIONE : Obiettivi,parametri,requisiti da verificare e/o proporre come contributo all’aggiornamento/revisione dei Regolamenti Edilizi Comunali |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reale (+ / -) | Percepito (+ / -) |  |  |
| I disturbi provocati dal rumore costituiscono la forma di inquinamento ambientale più frequentemente percepita dalla popolazione. Nell’Unione Europea si stima che il 60% della popolazione è costantemente esposta, durante il giorno, a livelli sonori causati principalmente dal traffico superiori a 55 dB(A) e più del 30% a livelli attorno ai 60dB, intensità che determina effetti negativi sulla salute. La sovraesposizione da rumore provoca alterazioni fisiologiche e/o patologiche che variano in funzione delle caratteristiche fisiche del rumore e della risposta dei soggetti esposti 1) Danno extrauditivo: -Disturbi delle attività di vita quotidiana, del sonno e del riposo -Disturbi della comunicazione -Turbe dell’umore fino a disagio psichico -Disturbi di apprendimento, riduzione della capacità di attenzione ed elaborazione. Disturbo particolarmente grave per i bambini poiché agisce negativamente sui processi di sviluppo rispetto alle potenzialità reali -Reazioni di stress -Valori ormonali alterati -Ipertensione -Maggior rischio di infarto 2) Danno uditivo | +++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ + | ++++ ++++ +++ ++ ++++ - - - - | La provenienza del rumore può essere da : ambiente esterno - strada di grande traffico - autostrada - ferrovia - attività industriali - attivitàcommerciali - luoghi di divertimento ambiente interno: - rumore da calpestio - rumore per via strutturale (partizioni verticali/ orizzontali) - rumore per via aerea - rumore da impianti | 1- Verifica zonizzazione acustica e coerenza con zone acustiche in fase di progetto (PdC- DIA) 2 -Valutazione previsionale del clima acustico ove prevista da L.447/95 e s.m.i. 3- Recepimento criteri e valori stabiliti dal DPCM 5-12-97 4 -Corretta progettazione 5- Corretta realizzazione 6- Adeguata gestione Punti 1 e 2: Coerenza con Zonizzazione e Valutazione previsionale del clima acustico •Studio dell’area in rapporto alla tipologia degli insediamenti circostanti che possono essere fonti di possibile inquinamento acustico ( es.aeroporto,autostrada, ferrovia, industrie ecc.)– •inserimento di eventuali opere di mitigazione del rumore (barriere fonoassorbenti, rilevati artificiali ecc.) Punto 4 -Corretta Progettazione •Studio dell’orientamento del fabbricato in rapporto alla vicine fonti di rumore •isolamento esterno involucro •Serramenti a vetri stratificati che garantiscano le qualità prestazionali indicate dalla normativa vigente •utilizzazione del materiale più adeguato in base alle caratteristiche acustiche richieste Per rumore trasmesso per via aerea e strutturale orizzontale -corretta distribuzione dei locali in rapporto ai punti più rumorosi dell’alloggio (ascensori, bagni, ecc. ) -materiale fonoisolante/fonoassorbente adeguato (partizione orizzontale, divisori monolitici di massa elevata, divisori multistrato con alternanza di strati massivi e di strati fonoassorbenti divisori ad elevato fonoisolamento) -Installazione divisori in modo da ridurre al minimo gli effetti di ponte acustico e trasmissione sonora laterale Per rumore da calpestio -idonee pavimentazioni fonoassorbenti (tipo galleggianti) Per rumore trasmesso per via aerea verticale -partizione verticale con giunti elastici Per rumore trasmesso da impianti (riscaldamento, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni ecc. ) -Realizzare cavedi tecnici -Collocare i bagni lontano dalle camere da letto -Collocare i wc in corrispondenza alla colonna dello scarico -Prevedere sciacquoni a doppio scarico -Rivestire i tubi con materiale isolante morbido ed elastico -Scegliere la tipologia di ascensore più idonea -Isolare adeguatamente il vano macchine -Installare le macchine su base inerziale sospesa elasticamente Punto 5 -Corretta realizzazione - Coordinamento tra progettista, tecnico del rumore ed esecutore delle opere- - corretta informazione e formazione di tutte le figure coinvolte Punto 6 - Adeguata gestione -verifica periodica della funzionalità degli impianti e periodica manutenzione -tenuta di un registro degli interventi eseguiti |
| PER COMPLETARE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI OBIETTIVI CHE CI SI PREFIGGE RESTA DI IMPORTANZA STRATEGICA L’ATTIVITA’ E LE INIZIATIVE VOLTE A: FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE TECNICHE - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE - STUDI EPIDEMIOLOGICI E INDAGINI AMBIENTALI –MONITORAGGI |  |  |  |  |

##### 3.B  -  PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI - SCHEDA DI SINTESI

| FATTORI DI RISCHIO |  | ## PROBLEMA DI SALUTE | ## PERCEZIONE ## RISCHIO |  | ## PRINCIPALI CAUSE | ## RIMEDI / AZIONI ### REGOLAMENTAZIONE : Obiettivi,parametri,requisiti da verificare e/o proporre come contributo all’aggiornamento/revisione dei Regolamenti Edilizi Comunali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Reale (+ / -) | Percepito (+ / -) |  |  |
| F A T T O R I P E R S O N A L I E C U L T U R A L I | Fattori fisici, strutturali e impiantistici (condizioni generali delle abitazioni e loro pertinenze costituiscono la causa principale delle cadute) Fattori chimici (monossido di carbonio, sostanze caustiche e corrosive, farmaci) Fattori accidentali | - Traumi superficiali - Fratture e schiacciamenti - Lussazione e distorsione degli arti - Trauma cranico - Traumi interni e fratture del tronco - Ustioni - Folgorazioni - Intossicazioni da CO - Avvelenamenti - Lesioni da corpo estraneo - Taglio - Annegamenti - Asfissia | ++++ ++++ ++++ | +/- +/- +/- | - inadeguata progettazione degli edifici; - qualità del sistema abitativo; - caratteristiche dei materiali; - inadeguata installazione/manutenzione e gestione degli impianti (elettrico, idrotermosanitario, ecc.); - carenza e/o inadeguatezza di sistemi e/o dispositivi; - scarsa informazione con conseguenti ed inappropriati comportamenti degli abitanti. | Gli aspetti tecnici da valutare già nella fase progettuale sono i seguenti: -scale sia interne che esterne all’alloggio dotate sempre di corrimano (anche sui due lati) ,eseguite con materiale antisdrucciolevole e con corretto rapporto alzata/pedata; (si consideri la possibilità di apporre strisce adesive ben fissate con le medesime caratteristiche); -illuminazione: da prevedere in modo sufficiente in tutti i locali in particolare nei corridoi e sulle scale; -vasca da bagno, vano doccia, wc dotati di maniglione d’appoggio; -pavimenti dei bagni e delle cucine da realizzare preferibilmente con materiale antisdrucciolevole o dispositivi equivalenti allo scopo; -gradini e piani sfalsati: introdurre sistemi e/dispositivi atti ad evitare cadute; -parapetti: prevedere altezze adeguate ai piani ed atti ad evitare l’arrampicamento; -sicurezza impianti e rischio incendio: ottemperanza puntuale e totale alla legislazione vigente; (acquisizione del progetto se obbligatorio, CPI e dichiarazioni di conformità); -spazio antistante e senso di apertura di tutte le porte: da valutare attentamente in sede di progetto dell’edificio; -area esterna/giardino/cortile: realizzare percorsi atti ad evitare barriere architettoniche e elementi di inciampo (tombini, dislivelli, arredi di giardino, ecc); -inferriate/cancelli pedonali e carrali, recinzioni: garantire idonei ancoraggi e manutenzione degli impianti automatici di apertura/chiusura; -“fai da te”: prevedere adeguati spazi dedicati allo scopo; -superfici vetrate trasparenti o traslucide: impedire danni alle persone utilizzando materiale idoneo e sicuro tale da trattenere uniti i frammenti di vetro in caso di rottura (anche con utilizzo di pellicole di sicurezza soprattutto per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente). |

PER COMPLETARE IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEGLI OBIETTIVI CHE CI SI PREFIGGE  RESTA DI IMPORTANZA STRATEGICA L’ATTIVITA’ E  LE INIZIATIVE VOLTE A:

FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMPETENZE TECNICHE	INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE	STUDI EPIDEMIOLOGICI E INDAGINI AMBIENTALI MONITORAGGI