C O M U N E   D I   L E F F E

REGOLAMENTO  EDILIZIO

###### (aggiornato con le modifiche/integrazioni  contenute nella Delibera  n. 22 del 15 luglio 2010 del Consiglio Comunale)

###### TITOLO I

LE DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1

Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina, subordinatamente alle leggi statali e regionali vigenti, ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Articolo 1.2

Requisiti igienici delle aree, degli edifici e degli alloggi

Per i requisiti igienici delle aree, degli edifici e degli alloggi - per quanto non previsto nel presente Regolamento - si rinvia alle "Linee guida ASL per le valutazioni di competenza ex articolo 12 della Legge regionale 23/1997, articolo 29 della Legge regionale 12/2005".

Per definire le prestazioni da conseguire negli ambienti confinati in materia di igiene, sanità e comfort ambientali si rimanda agli allegati al presente Regolamento.

Articolo 1.3

Progettazione e direzione dei lavori

La progettazione e la direzione dei lavori deve essere affidata, nel rigoroso rispetto dei limiti di competenza professionale fissati dalla normativa vigente, ad Ingegneri, Architetti e Geometri iscritti nei rispettivi Albi professionali, e per quanto necessario, a Dottori agronomi e Periti.

TITOLO II

LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Articolo 2.1

Definizioni degli interventi edilizi

- interventi di manutenzione ordinaria

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purchè i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

- interventi di manutenzione straordinaria

opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonchè le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

- interventi di restauro e di risanamento conservativo

interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- interventi di ristrutturazione edilizia

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- interventi di nuova costruzione

Si intendono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:

  - la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6;

  - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

  - la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

  - l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

  - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

  - gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

  - la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

- interventi di ristrutturazione urbanistica

Si intendono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

- ampliamento edilizio

Per ampliamento edilizio si intende un complesso di lavori aventi come risultato quello di ingrandire un fabbricato esistente fino al raggiungimento della massima volumetria consentita dagli indici di zona, sia in verticale che in orizzontale;

- ricostruzione

Per ricostruzione si intende ogni intervento tendente alla riedificazione di una costruzione demolita.

Tale riedificazione deve essere realizzata mediante l'impiego di materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli originali e nell'assoluto rispetto dello stato di fatto sia planimetrico sia altimetrico sia architettonico sia decorativo.

Questo tipo di intervento è ammesso solo nel caso in cui la statica della costruzione preesistente sia compromessa al punto da non consentire il recupero della medesima attraverso risanamenti o ristrutturazioni.

Le definizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale qualora dette disposizioni dispongano diversamente.

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 4, del d.Lgs. 42/2004.

TITOLO III

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Capo I – I termini e modalità per il rilascio

Articolo 3.1.1

Trasformazioni soggette a Permesso di costruire

- Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a Permesso di costruire, fatto salvo quanto disposto dalla L.R. n.12 dell'11.03.2005 agli articoli 41 e 33 ( commi  2 e 3 ).

- Per le opere pubbliche dei Comuni, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.  21  dicembre 1999 n. 554 ha i medesimi effetti del Permesso di costruire.

Articolo 3.1.2

Interventi su beni paesaggistici

- Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 33, comma 1 della L.R. 12 dell'11.03.2005, l'autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal Comune, deve essere allegata alla richiesta di Permesso di costruire e la procedura di rilascio deve essere conforme al disposto dell'articolo 82 della L.R. 12 dell'11.03.2005.

Articolo 3.1.3

Permesso di costruire in deroga

- Il Permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale.

- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.

- La deroga può essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.

- Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990.

Articolo 3.1.4

Caratteristiche del Permesso di costruire

- Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

- Il Permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile o al titolo legittimante, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso secondo quanto previsto al capo IV - titolo I - della parte II della L.R. 12 dell'11.03.2005.

- Il rilascio del Permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

- La data di inizio e ultimazione dei lavori è immediatamente dichiarata al Comune, secondo le modalità indicate nel Regolamento edilizio.

Articolo 3.1.5

Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire

- Il Permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione, del Regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigenti.

- Il Permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune, dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del Permesso di costruire.

Articolo 3.1.6

Competenza al rilascio del Permesso di costruire

- Il Permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati.

Articolo 3.1.7

Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire

- La domanda per il rilascio del Permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l'edilizia, corredata da una attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonchè da una autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

- Il competente ufficio comunale, comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990.

- Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi, laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, i prescritti pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, se istituita, nonchè i pareri di cui all'articolo 32, comma 5, della L.R. 12 dell'11.03.2005, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal Richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

- Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. L'interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro il termine fissato, che non può essere inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del Permesso di costruire si intende concluso in senso negativo.

- Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

- Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre Amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 32, comma 5, della L.R. 12 dell'11.03.2005, il competente ufficio comunale, convoca, nel termine di cui al comma 3, una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 241/1990. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del d.lgs. 42/2004.

- Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente del competente ufficio comunale, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della Conferenza dei servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuta emanazione del Permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonchè notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

- I termini di cui ai commi 3 e 5, sono raddoppiati in relazione ai progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del Responsabile del procedimento, da assumersi entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

- Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del Permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione, a seguito dell'approvazione della deliberazione Consiliare di cui all'articolo 40, comma 1 della L.R. 12 dell'11.03.2005.

- L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 7, per il rilascio del Permesso di costruire, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo.

- Il termine per il rilascio del Permesso di costruire non può essere superiore a novanta giorni, dalla presentazione della domanda corredata da tutta la necessaria documentazione, ma può essere raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del Responsabile del procedimento.

CAPO II – Gli elaborati da allegare alla richiesta

Articolo 3.2.1

Richiesta di permesso di costruire e documenti da allegare

La richiesta di Permesso di costruire, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, che, accertata la regolarità formale della stessa e la completezza della documentazione, rilascia apposita ricevuta in cui devono essere indicati sia la data di ricevuta, sia il numero progressivo attribuito alla richiesta ed eventualmente il nominativo del Responsabile del procedimento.

- Documentazione da presentare:

  - Copia del titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia della carta d'identità in corso di validità;

  - Dichiarazione attestante che il richiedente è legale rappresentante della società proprietaria avente titolo;

  - Documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'unità immobiliare: copia titoli abilitativi precedenti; per edifici di epoca remota, planimetria catastale antecedente al 14/08/1942; documentazione ritenuta utile alla dimostrazione;

  - Dichiarazione amministratore del condominio attestante le superfici del fabbricato destinate ad uso residenziale e quelle ad uso diverso, necessaria in caso sia previsto il cambio di destinazione d'uso;

  - Atto notarile di vincolo delle autorimesse da costruire a pertinenza di unità immobiliari ( articolo 9 L. 122 /89 e successive modificazioni ed integrazioni);

  - Relazione tecnica illustrativa dell'intervento;

  - Estratto planimetrico dello strumento urbanistico generale ed estratto di mappa, con evidenziato l'immobile oggetto dell'intervento;

  - Elaborato tecnico firmato dal richiedente e dal tecnico abilitato costituito da: piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 dello stato di fatto, del raffronto e dello stato finale, integralmente quotate, con destinazione d'uso e “R.A.I.”;

  - Elaborato tecnico relativo allo schema di fognatura con individuato il recapito finale;

  - Planimetria a dimostrazione del rispetto dell'art. 3.2.3 (superficie drenante) del Regolamento di Igiene Tipo;

  - Schede di valutazione dell’impatto paesistico del progetto redatte in conformità degli artt. 25 – 30 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (D.C.R. 43749/2001);

  - Progetto abbattimento Barriere Architettoniche in conformità alla L. 13/89, alla L.R. 6/89, al DM 236/89 ed al T.U.E. 380/2001 completo di relazione tecnica illustrativa e dichiarazione di conformità e responsabilità;

  - Relazione ai sensi dell’art. 3.2.11 R.L.I. sui dispositivi anti caduta dall'alto, corredata da elaborato grafico;

  - Conteggi dettagliati per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione + in allegato documentazione necessaria alla determinazione degli stessi (computo metrico e stampato costo di costruzione);

  - Progetto e computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione a scomputo;

  - Documento probatorio il pagamento dei contributi di concessione;

  - Documentazione fotografica specifica a colori;

  - Dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie-edilizie relative agli impianti tecnologici (art. 3..4.1 R.L.I.);

  - Dichiarazione del progettista attestante l’assenza nelle strutture da demolire di componenti di amianto ovvero in caso di presenza, dichiarazione di cessazione ai sensi della L. 257/92;

  - Documentazione inerente l’isolamento termico a norma della L. 10/1991;

  - Progetto degli impianti elettrici / elettronici / radiotelevisivi / climatizzazione / condizionamento / canne fumarie collettive e distribuzione gas, impianto antincendio, impianto contro le scariche atmosferiche, ai sensi dell'art. 110 T.U.E. 380/2001, ovvero dichiarazione di non necessità;

  - Documentazione previsionale di clima acustico (residenziale, scuole, ospedali, ecc) o documentazione previsionale di impatto acustico (industriale, artigianale, commerciale) ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 13/2001 e relativi decreti applicativi, redatta da parte di un tecnico competente in acustica ovvero dichiarazione di esenzione sottoscritta dal progettista;

  - Dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 (nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che modificano le caratteristiche) ai sensi dell’art. 7 L.R. 13/2001;

  - Scheda A.S.L. per attività produttive;

  - Relazione sull’attività economica da svolgere ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 303/56;

  - Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 203;

  - Dichiarazione del proprietario/avente titolo attestante che le opere in progetto non modificano il ciclo di produttività o l'attività in atto in relazione alle prescrizioni di cui alla L. 319/76 e L.R. 62/85, ovvero dichiarazione di cui all’art. 3.1.5 del Regolamento di Igiene Tipo;

  - Autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi della Parte Terza – Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005;

  - Nulla Osta “Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici” e/o “Soprintendenza Archeologica” per immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda – Titolo I del D.Lgs 42/2004, completo di elaborati grafici approvati;

  - Progetto vistato dal Comando Provinciale Vigili del fuoco in conformità al D.P.R. 689/59, D.P.R. 557/82 e D.M. 16/02/1982, ovvero dichiarazione di esenzione;

  - Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

  - Parere igienico sanitario della A.S.L.;

  - Modulo Comunicazione Anagrafe Tributaria ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 784/76 e successive modifiche;

  - Scheda ISTAT per nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi e autorimesse interrate.

- Per gli interventi in Zona A la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata dalla seguente:

a)	elaborati richiesti per l'intervento con progetto edilizio diretto sugli edifici

- Il progetto di intervento comprende di norma i seguenti elaborati:

- Planimetria alla scala 1:50 e particolari alla scala 1:20 con indicazioni d'uso previste ai vari piani dell'edificio e nei vari locali e con indicazioni precise del trattamento delle superfici esterne ed interne, delle sistemazioni a verde, ecc.;

- Prospetti e sezioni alla scala 1:50 con indicazioni precise delle rifiniture murarie esterne, degli intonaci, degli infissi (particolari tecnici alla scala 1:20), delle coperture, ecc..

- Particolari architettonici esecutivi alla scala 1:20 a seconda delle parti interessate dall'intervento con particolare riferimento alle operazioni di consolidamento delle strutture.

- Rilievo dello stato di fatto alla scala 1:50 (piante, prospetti e sezioni), alla scala 1:20 (particolari architettonici e costruttivi) di norma composti da:

- rilievo stratigrafico dei vari piani dell'edificio, coperture e sotterraneo compresi;

- rilievo delle facciate o delle fronti interne e retrostanti;

- sezioni indicative longitudinali e trasversali;

- rilievo del verde, con indicazioni delle essenze arboree e relative dimensioni, rilievo o indicazione di ogni elementi esterno qualificante gli spazi aperti (muri, esedre, fontane, dislivelli, pavimentazioni, ecc.) nella scala 1:100;

- rilievo o descrizione delle rifiniture interne con indicazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei materiali usati per gradini, soglie, davanzali, ecc..

- Documentazione storica e storiografica del monumento: eventuali planimetrie, piante, rilievi antichi, stampe, documenti letterali, fotografie di epoca, ecc. (solo per i tipi di intervento di cui ai gradi primo e secondo).

- Esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto dell'edificio e delle strutture dei d'intervento previsti dal Piano, particolari qualificanti dell'esterno, dell'interno e dell'insieme, con planimetria di riferimento dei coni visuali.

- Relazione tecnica con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire, destinazioni d'uso dei vari piani dell'edificio, con precisazioni e verifiche dei tipi e dei gradi e delle prescrizioni.

Per quanto concerne gli edifici classificati al grado terzo e successivi gli elaborati richiesti precedentemente possono essere ridotti a quelli utili alla rappresentazione completa dello stato di fatto; è pertanto da ritenersi indicativo l'obbligo di presentazione degli elaborati di cui al punto 1. e degli elaborati di cui al punto 2.

Tali elaborati potranno essere sostituiti con una dichiarazione del progettista e del proprietario che, sotto la propria responsabilità, dichiareranno che all'interno dell'edificio non esistono elementi costruttivi o stilistici di particolare valore storico, artistico o documentario.

Tuttavia l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, potrà richiedere tutte le integrazioni anche di elaborati che riterrà necessari non espressamente sopraelencati.

b)	elaborati richiesti per gli interventi di straordinaria manutenzione

Il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria deve comprendere quanto segue:

- Relazione tecnica sullo stato di fatto, sulle necessità di intervento e sulle proposte progettuali corredata da opportuna documentazione fotografica e, se del caso, dei campioni delle eventuali tinteggiature.

- Gli elaborati relativi alle opere previste dal progetto comprendenti le eventuali planimetrie, prospetti e sezioni di progetto alla scala 1:50 ed i particolari tecnici alla scala 1:20 e quanto occorre per l'esatta individuazione delle proposte di progetto.

Gli elaborati di cui al punto 2. dovranno essere redatti con un sistema di rappresentazione atto a consentire un preciso raffronto con lo stato attuale.

- Documentazione integrativa da allegare, per interventi in zona agricola:

Per gli interventi in zona agricola dovrà essere allegata la documentazione integrativa richiesta al Titolo III della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Documentazione da allegare al momento della comunicazione d'inizio lavori

- Denuncia delle opere in C.A. o in ferro ai sensi della L. n.1086 del 5/11/1971, ovvero dichiarazione che le opere non sono soggette a denuncia (prima dell’inizio lavori);

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

CAPO III – L’esecuzione del permesso di costruire

Articolo 3.3.1

Efficacia temporale e decadenza del Permesso di Costruire

Nel Permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade  il diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico – costruttivo, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati iniziati entro l termine di un anno dalla data di emanazione del provvedimento e vengano completati, salvo proroghe, entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Articolo 3.3.2

Nominativi del D.L. e del Costruttore

Il Titolare del Permesso di costruire prima di iniziare i lavori, comunica all'Ufficio Tecnico Comunale, il nominativo, la qualifica e la residenza del Direttore dei lavori nonchè il nominativo e la residenza del Costruttore.

Articolo 3.3.3

Dichiarazione inizio dei lavori

Contemporaneamente al ritiro del Permesso di costruire il Titolare deve consegnare una dichiarazione riportante la data di inizio dei lavori e la presunta data di fine dei lavori.

Articolo 3.3.4

Richiesta capisaldi

Il Titolare del Permesso di costruire, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, deve richiedere, all'Ufficio Tecnico Comunale, la fissazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione. Delle predette operazioni, che sono a totale carico finanziario ed organizzativo, del Titolare del Permesso di costruire, deve essere redatto, in doppio esemplare apposito verbale, sottoscritto dalle parti. Entro 10 gg. dalla data di ricezione della domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a svolgere le operazioni suddette.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il Titolare del Permesso di costruire, può procedere alla individuazione dei capisaldi, redigendo apposito verbale da inviarsi all’Ufficio Tecnico Comunale e quindi senza altro incombente, potrà dare inizio ai lavori.

Articolo 3.3.5

Occupazione temporanea di suolo pubblico

Quando per la realizzazione dell'opera il Titolare del Permesso di costruire ha necessità di occupare il suolo pubblico, deve fare richiesta, all'Autorità Comunale.

Nella domanda devono essere indicate le ragioni della richiesta di autorizzazione dell'occupazione, i dati planimetrici dell'area e la durata presunta dei lavori per l'esecuzione dei quali si reputa necessaria l'occupazione.

Qualora la domanda venga accolta, nel provvedimento autorizzativo deve indicare la durata dell'occupazione e l'entità della cauzione che l'occupante dovrà versare in un conto infruttifero presso la Tesoreria comunale per la rimessa in pristino dell'area.

L'occupante è tenuto, altresì, al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Dello stato dell'area al momento della consegna all'occupante dovrà essere data descrizione dettagliata nel processo verbale relativo alla consegna, verbale che dovrà essere sottoscritto, in ogni pagina, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, o da un suo delegato, incaricato della redazione, e dall'occupante ovvero dal Direttore dei lavori.

L'autorizzazione è prorogabile, per motivate ragioni, per un periodo non superiore a quello originariamente concesso.

La cauzione viene restituita entro 60 giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso; l'entità' della somma che dovrà essere restituita sarà fissata in ragione del grado di restaurazione dello status quo, raggiunto con il ripristino.

Articolo 3.3.6

Sospensione dei lavori

La sospensione dei lavori è ammessa qualora sia giustificata da motivate ragioni.

Il Titolare del Permesso di costruire deve immediatamente darne notizia con raccomandata R.R., all'Autorità Comunale esponendo le cause della sospensione.

La sospensione dei lavori, anche se giustificata, non sospende nè interrompere il decorso del termine per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 3.3.7

Comunicazione fine dei lavori

Il Titolare del Permesso di costruire deve dare immediata comunicazione, del compimento dell'opera progettata, all'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO IV

LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

CAPO I – I termini e le modalità per la presentazione

Articolo 4.1.1

Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività

- Chi ha titolo per presentare istanza di Permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al Comune Denuncia di Inizio Attività, salvo quanto disposto dall’articolo 52, comma 3 bis della L.R. 12 dell'11.03.2005. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all’agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II della L.R. 12 dell'11.03.2005.

- Nel caso di interventi assentiti in forza di Permesso di costruire, è data facoltà all'interessato di presentare Denuncia di Inizio Attività per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonchè ai fini del rilascio del Certificato di agibilità, tali Denunce di Inizio Attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al Permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Articolo 4.1.2

Disciplina della denuncia di inizio attività

- Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la Denuncia di Inizio Attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un Progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati ed al Regolamento edilizio vigente, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La Denuncia di Inizio Attività è corredata dall'indicazione dell' Impresa cui si intende affidare i lavori.

- Nel caso in cui siano dovuti oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il relativo calcolo è allegato alla Denuncia di Inizio Attività e il pagamento è effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di richiedere le eventuali integrazioni.

- La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro trenta giorni successivi alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, fatta salva la facoltà di rateizzazione.

- Nei casi in cui la realizzazione dell'intervento debba essere preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'interessato, di atti di impegno comunque denominati, l'efficacia della Denuncia di Inizio Attività resta sospesa sino all'avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, che risulta soddisfatto anche mediante presentazione di atto unilaterale d’obbligo.

- Nel caso in cui l'intervento comporti una diversa destinazione d'uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al Comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente.

- I lavori oggetto della Denuncia di Inizio Attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa e ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è subordinata a nuova Denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al Comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

- La sussistenza del titolo è provata con la copia della Denuncia di Inizio Attività da cui risulti la data di ricevimento della Denuncia stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del Professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.

- Il dirigente del competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività:

- verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;

- accerta che l’intervento non rientri nel caso di esclusione previsto dall'articolo 41 della L.R. 12 dell'11.03.2005;

- verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.

- Il Dirigente del competente ufficio comunale, qualora entro il termine sopra indicato di trenta giorni sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del Professionista abilitato, informa l' Autorità giudiziaria ed il Consiglio dell' Ordine di appartenenza.

- Qualora non debba provvedere ai sensi del comma 9, il Dirigente del competente ufficio comunale, attesta sulla Denuncia di Inizio Attività la chiusura del procedimento.

- La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora riguardino beni culturali o paesaggistici sottoposti a specifica tutela, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative, conformemente, per i beni ambientali, a quanto disposto dall'articolo 82 della L.R. 12 dell'11.03.2005.

- Ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla Denuncia, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza; in caso di esito non favorevole la Denuncia è priva di effetti.

- Qualora la Denuncia riguardi un bene sottoposto ad un vincolo la cui tutela competa allo stesso Comune, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Qualora tale atto non sia favorevole, la Denuncia è priva di effetti.

- Ultimato l'intervento, il Progettista o un Tecnico abilitato rilascia un Certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività. Contestualmente allega ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione, si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

CAPO  II – Gli elaborati grafici e la documentazione da allegare

Articolo 4.2.1

Denuncia di inizio attività e documenti da allegare alla medesima

La Denuncia di Inizio Attività, deve essere indirizzata all'Autorità Comunale e presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, che, accertata la regolarità formale della stessa e la completezza della documentazione, rilascia apposita ricevuta in cui devono essere indicati sia la data di ricevuta, sia il numero progressivo attribuito alla richiesta ed eventualmente il nominativo del Responsabile del procedimento.

- Documentazione da presentare:

- Denuncia di Inizio Attività e relazione asseverata debitamente compilata e sottoscritta con allegata copia della carta d'identità (proprietario / richiedente / professionista asseverante / impresa esecutrice dell'opera);

- Copia del titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia della carta d'identità in corso di validità;

- Dichiarazione attestante che il richiedente è legale rappresentante della società proprietaria avente titolo;

- Documentazione probatoria della destinazione d'uso dell'unità immobiliare: copia titoli abilitativi precedenti; per edifici di epoca remota, planimetria catastale antecedente al 14/08/1942; documentazione ritenuta utile alla dimostrazione;

- Dichiarazione amministratore del condominio attestante le superfici del fabbricato destinate ad uso residenziale e quelle ad uso diverso, necessaria in caso sia previsto il cambio di destinazione d'uso;

- Atto notarile di vincolo delle autorimesse da costruire a pertinenza di unità immobiliari (articolo  9 L. 122 /89 e successive modificazioni ed integrazioni);

- Relazione tecnica illustrativa dell'intervento;

- Estratto planimetrico dello strumento urbanistico generale ed estratto di mappa, con evidenziato l'immobile oggetto dell'intervento;

- Elaborato tecnico firmato dal richiedente e dal tecnico abilitato costituito da: piante, sezioni, prospetti in scala 1:100 dello stato di fatto, del raffronto e dello stato finale, integralmente quotate, con destinazione d'uso e “R.A.I.”;

- Elaborato tecnico relativo allo schema di fognatura con individuato il recapito finale;

- Planimetria a dimostrazione del rispetto dell'art. 3.2.3 (superficie drenante) del Regolamento di Igiene Tipo;

- Schede di valutazione dell’impatto paesistico del progetto redatte in conformità degli artt. 25 – 30 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (D.C.R. 43749/2001);

- Progetto abbattimento Barriere Architettoniche in conformità alla L. 13/89, alla L.R. 6/89, al DM 236/89 ed al T.U.E. 380/2001 completo di relazione tecnica illustrativa e dichiarazione di conformità e responsabilità;

- Relazione ai sensi dell’art. 3.2.11 R.L.I. sui dispositivi anti caduta dall'alto, corredata da elaborato grafico;

- Conteggi dettagliati per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e in allegato documentazione necessaria alla determinazione degli stessi (computo metrico e stampato costo di costruzione);

- Progetto e computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione a scomputo;

- Documento probatorio il pagamento dei contributi di concessione;

- Documentazione fotografica specifica a colori;

- Dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico - sanitarie - edilizie relative agli impianti tecnologici (art. 3.4.1 R.L.I.);

- Dichiarazione del progettista attestante l’assenza nelle strutture da demolire di componenti di amianto ovvero in caso di presenza, dichiarazione di cessazione ai sensi della L. 257/92;

- Documentazione inerente l’isolamento termico a norma della L. 10/1991;

- Progetto degli impianti elettrici / elettronici / radiotelevisivi / climatizzazione / condizionamento / canne fumarie collettive e distribuzione gas, impianto antincendio, impianto contro le scariche atmosferiche, ai sensi dell'art. 110 T.U.E. 380/2001, ovvero dichiarazione di non necessità;

- Documentazione previsionale di clima acustico (residenziale, scuole, ospedali, ecc) o documentazione previsionale di impatto acustico (industriale, artigianale, commerciale) ai sensi della L. 447/1995, della L.R. 13/2001 e relativi decreti applicativi, redatta da parte di un tecnico competente in acustica ovvero dichiarazione di esenzione sottoscritta dal progettista;

- Dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 (nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che modificano le caratteristiche) ai sensi dell’art. 7 L.R. 13/2001;

- Scheda A.S.L. per attività produttive;

- Relazione sull’attività economica da svolgere ai sensi dell’art. 48 D.P.R. 303/56;

- Autorizzazione per emissioni nell’atmosfera ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 203;

- Dichiarazione del proprietario/avente titolo attestante che le opere in progetto non modificano il ciclo di produttività o l'attività in atto in relazione alle prescrizioni di cui alla L. 319/76 e L.R. 62/85, ovvero dichiarazione di cui all’art. 3.1.5 del Regolamento di Igiene Tipo;

- Autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi della Parte Terza – Titolo I del D.lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005;

- Nulla Osta “Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici” e/o “Soprintendenza Archeologica” per immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda – Titolo I del D.Lgs 42/2004, completo di elaborati grafici approvati;

- Progetto vistato dal Comando Provinciale Vigili del fuoco in conformità al D.P.R. 689/59, D.P.R. 557/82 e D.M. 16/02/1982, ovvero dichiarazione di esenzione;

- Autorizzazione per vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23;

- Parere igienico sanitario della A.S.L.;

- Modulo Comunicazione Anagrafe Tributaria ai sensi dell'Art. 10 D.P.R. 784/76 e successive modifiche;

- Scheda ISTAT per nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi e autorimesse interrate.

- Per gli interventi in Zona A la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata dalla seguente:

a)	elaborati richiesti per l'intervento con progetto edilizio diretto sugli edifici

- Il progetto di intervento comprende di norma i seguenti elaborati:

- Planimetria alla scala 1:50 e particolari alla scala 1:20 con indicazioni d'uso previste ai vari piani dell'edificio e nei vari locali e con indicazioni precise del trattamento delle superfici esterne ed interne, delle sistemazioni a verde, ecc.;

- Prospetti e sezioni alla scala 1:50 con indicazioni precise delle rifiniture murarie esterne, degli intonaci, degli infissi (particolari tecnici alla scala 1:20), delle coperture, ecc..

- Particolari architettonici esecutivi alla scala 1:20 a seconda delle parti interessate dall'intervento con particolare riferimento alle operazioni di consolidamento delle strutture.

- Rilievo dello stato di fatto alla scala 1:50 (piante, prospetti e sezioni), alla scala 1:20 (particolari architettonici e costruttivi) di norma composti da:

- rilievo stratigrafico dei vari piani dell'edificio, coperture e sotterraneo compresi;

- rilievo delle facciate o delle fronti interne e retrostanti;

- sezioni indicative longitudinali e trasversali;

- rilievo del verde, con indicazioni delle essenze arboree e relative dimensioni, rilievo o indicazione di ogni elementi esterno qualificante gli spazi aperti (muri, esedre, fontane, dislivelli, pavimentazioni, ecc.) nella scala 1:100;

- rilievo o descrizione delle rifiniture interne con indicazione delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli infissi, delle ringhiere, dei materiali usati per gradini, soglie, davanzali, ecc..

- Documentazione storica e storiografica del monumento: eventuali planimetrie, piante, rilievi antichi, stampe, documenti letterali, fotografie di epoca, ecc. (solo per i tipi di intervento di cui ai gradi primo e secondo).

- Esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto dell'edificio e delle strutture dei d'intervento previsti dal Piano, particolari qualificanti dell'esterno, dell'interno e dell'insieme, con planimetria di riferimento dei coni visuali.

- Relazione tecnica con le indicazioni delle operazioni che si intendono eseguire, destinazioni d'uso dei vari piani dell'edificio, con precisazioni e verifiche dei tipi e dei gradi e delle prescrizioni.

Per quanto concerne gli edifici classificati al grado terzo e successivi gli elaborati richiesti precedentemente possono essere ridotti a quelli utili alla rappresentazione completa dello stato di fatto; è pertanto da ritenersi indicativo l'obbligo di presentazione degli elaborati di cui al punto 1. e degli elaborati di cui al punto 2.

Tali elaborati potranno essere sostituiti con una dichiarazione del progettista e del proprietario che, sotto la propria responsabilità, dichiareranno che all'interno dell'edificio non esistono elementi costruttivi o stilistici di particolare valore storico, artistico o documentario.

Tuttavia l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, potrà richiedere tutte le integrazioni anche di elaborati che riterrà necessari non espressamente sopraelencati.

b)	elaborati richiesti per gli interventi di straordinaria manutenzione

Il progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria deve comprendere quanto segue:

- Relazione tecnica sullo stato di fatto, sulle necessità di intervento e sulle proposte progettuali corredata da opportuna documentazione fotografica e, se del caso, dei campioni delle eventuali tinteggiature.

- Gli elaborati relativi alle opere previste dal progetto comprendenti le eventuali planimetrie, prospetti e sezioni di progetto alla scala 1:50 ed i particolari tecnici alla scala 1:20 e quanto occorre per l'esatta individuazione delle proposte di progetto.

Gli elaborati di cui al punto 2. dovranno essere redatti con un sistema di rappresentazione atto a consentire un preciso raffronto con lo stato attuale.

- Documentazione integrativa da allegare, per interventi in zona agricola:

Per gli interventi in zona agricola dovrà essere allegata la documentazione integrativa richiesta al Titolo III della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Documentazione da allegare al momento della comunicazione d'inizio lavori

- Denuncia delle opere in C.A. o in ferro ai sensi della L. n.1086 del 5/11/1971, ovvero dichiarazione che le opere non sono soggette a denuncia (prima dell’inizio lavori);

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

TITOLO V

LE ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Articolo 5.1

Interventi edilizi liberi

Nel rispetto delle normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, della sicurezza del cantiere, della sicurezza degli impianti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel  d.lgs. 42/2004, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

- interventi di manutenzione ordinaria. Il Proprietario ha l'obbligo di dare formale comunicazione all'Autorità Comunale delle opere da eseguire e, se richieste, fornire fotografie dello stato di fatto;

- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

- installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a mc 13;

- realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all'aria aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all'agricoltura;

- strutture temporanee di cantiere.

Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione di approvazione del progetto, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha i medesimi effetti del Permesso di costruire.

Articolo 5.2

Mutamenti di destinazione d’uso

- I mutamenti di destinazione d'uso, conformi alle previsioni urbanistiche comunali, connessi alla realizzazione di opere edilizie, non mutano la qualificazione dell'intervento e sono ammessi anche nell'ambito di piani attuativi in corso di esecuzione.

- I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purchè conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune.

Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

- Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

- I mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire.

Articolo 5.3

Interventi di assoluta indifferibilità e urgenza

Il preventivo rilascio della Permesso di costruire non è necessario nel caso di opere di assoluta indifferibilità ed urgenza.

In tal caso, il Proprietario dell'area o l'avente titolo a richiedere il Permesso di costruire o il Direttore dei lavori hanno l'obbligo di dare formale comunicazione all'Autorità Comunale entro 3 giorni dall'inizio dei lavori e di presentare, entro 15 giorni dalla stessa data, la richiesta di Permesso di costruire.

Articolo 5.4

Interventi per opere viabilistiche

I progetti delle opere viabilistiche ed i progetti di sistemazione delle aree verdi annesse, di rispetto e sicurezza, come svincoli, rotatorie e banchine laterali, devono essere compilati con piani dettagliati, da cui risultino la situazione planimetrica, il profilo longitudinale, le diverse sezioni e la dimostrazione della coordinazione razionale dei raccordi con le strade esistenti nonchè, da una relazione tecnica riportante le modalità esecutive ed i materiali impiegati. Per le aree a verde deve essere precisata la tipologia della piantumazione prevista (che dovranno essere preferibilmente a foglia caduca), la quantità e la disposizione planimetrica.

TITOLO VI

LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Articolo 6.1

Composizione

La Commissione edilizia comunale è presieduta dal Dirigente dell'ufficio tecnico o in sua assenza dal Responsabile del servizio.

La Commissione edilizia comunale è composta da un numero di componenti non inferiore ad otto, nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Tra i componenti elettivi devono essere ricompresi almeno:

- n.1 	architetto

- n.2 	geometri

- n.1	imprenditore edile

- n.2	imprenditori del mondo produttivo e/o commerciale

- n.2 	ingegneri di cui uno esperto in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 6.2

Durata della commissione e decadenza dei componenti

La Commissione edilizia comunale dura in carica quanto l’Amministrazione che l’ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino all’insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi (di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n. 444/94.)

Decadono dall’incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo.

I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Articolo 6.3

Astensione e ricusazione dei componenti della Commissione edilizia comunale

I componenti della Commissione edilizia devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

Il Presidente della Commissione edilizia comunale per il paesaggio, quando sia provata la causa di astensione, nell'ipotesi in cui il componente rifiuti di astenersi, procede alla ricusazione.

I pareri espressi con la partecipazione di componenti per cui ricorrono i presupposti dell'astensione sono illegittimi e devono essere annullati d'ufficio dal Presidente della Commissione edilizia comunale.

Restano ferme le responsabilità penali dei componenti stessi: il Presidente quando ritenga che sussistano gli elementi di un reato, deve darne notizia all'Amministrazione Comunale che provvederà, ai sensi del II comma dell'articolo 2 c.p.p., a fare rapporto ai competenti organi.

Delle eventuali procedure di astensione o di ricusazione deve essere redatto dettagliato resoconto nel verbale della riunione. Nel medesimo, ogni volta, deve essere riportata la dichiarazione dei singoli componenti sulla inesistenza di cause di astensione o di ricusazione riguardante la loro persona.

Articolo 6.4

Funzionamento

Le sedute ordinarie della Commissione edilizia comunale sono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere tramite notifica, telefax o e-mail ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente presiede la Commissione il Vicepresidente individuato tra i componenti la Commissione ed in possesso dei medesimi requisiti del Presidente,

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della Commissione.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e dei membri presenti. Il verbale della seduta è redatto dal Presidente, o da suo delegato, o da un membro della Commissione e deve contenere:

- l’indicazione dei presenti;

- il parere motivato;

- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trasmettere possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l’ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni persone con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti dell’ASL o dell'ARPA, ecc.) quando ritenga utile acquisirne il parere. È inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione edilizia comunale può inoltre su richiesta del Presidente, effettuare una o più visite ai luoghi ed ai cantieri, oggetto delle richieste di Permesso di costruire.

TITOLO VII

LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 7.1

Istituzione e funzioni

A norma dell’art. 81 della LR. 12/05, e s.m.i., è istituita la Commissione per il Paesaggio quale organo collegiale tecnico dell’Amministrazione Comunale. Tale Commissione, alla quale la struttura tecnica comunale responsabile dell’istruttoria tecnico - amministrativa per le autorizzazioni di legge dovrà obbligatoriamente richiedere il parere, esprime il parere per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a vincoli dl tutela ambientale e paesaggista, nonchè per i piani urbanistici che interessino, anche parzialmente zone sottoposte a tali tutele.

Sono sottoposti al parere della Commissione per il Paesaggio tutti gli interventi per i quali sia necessaria emanazione di un provvedimento di competenza comunale si sensi del Capo II del Titolo V della Parte II della LR n. 12 dei 11 marzo 2005, degli articoli 146, 159, 167 dei D.L.vo 42/2004, del capo IV delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione dei Consiglio Regionale dei 6 marzo 2001 n. VIP/197 secondo i criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, nr. 12 approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 15 marzo 2008, n. 8/2121.

Qualora il progetto presentato sia conforme alla strumentazione urbanistica ed edilizia, ma la Commissione per il Paesaggio non lo ritenga idoneo ad inserirsi armoniosamente o senza evidenti contrasti nel contesto ambientale e/o paesaggistico di riferimento, la Commissione potrà formulare richiesta di modifica del progetto e subordinare l’approvazione dello stesso alla previsione dl specificare opere di integrazione atte a migliorare l’inserimento dell’opera progettuale nel contesto ambientale e/o paesaggistico esistente.

La Commissione del paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri digestione del bene tutelato, tenuto conto dei Piano Paesaggistico regionale e dei criteri regionali.

Alla Commissione dei Paesaggio, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia nr. VIII/007977 del 06.08.2008, oltre ai compiti esplicitamente attribuiti per legge, è assegnato anche il compito di esprimere i pareri relativi all’irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articolI 167 e 181 dei D.Lgs 22.012004 n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all’ad. 32 della legge 28,021985 n. 47 ed alla valutazione paesistica dei progetti, prevista dall' art.30 delle N.T.A. del PTPR per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle linee guida per l’esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. VIII/11045 dei 08.11.2002.

Articolo 7.2

Composizione

L’istituzione della Commissione per il Paesaggio costituisce elemento necessario ai fini del legittimo esercizio dello funzioni alla stessa attribuito dopo il 31.12.2008.

La Commissione per il Paesaggio è composta da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione:

- due/tre componenti scelti tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale, secondo i criteri regionali approvati con D.G.R. n.VllI/2121 del 15.03.2006, in attuazione alla L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- un/due componente/i, provvisto/i di titolo di studio di scuola media superiore, dotato/i di comprovata professionalità tecnica o di riconosciuta esperienza culturale.

Tutti i componenti devono essere scelti, inoltre, tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono altresì aver maturati una qualificate esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all’ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell’esperienza richiesta, nonchè ulteriori titolo professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione del beni paesaggistici

Articolo 7.3

Struttura tecnica dell’ente locale competente per l’istruttoria

La struttura tecnica con specifiche responsabilità di istruttoria tecnico - amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, è la struttura organizzativa titolare delle funzioni e delle attività in materia di edilizia e ambiente, individuata nel vigente organigramma comunale come Settore Tecnico. Al Responsabile del Settore compete l’organizzazione della struttura e l’assegnazione dei procedimenti a norma del vigente ordinamento.

La struttura tecnica del Comune di Leffe, di cui al precedente comma, ha il compito di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall’art, 146 comma 7 del D.Lgs 63/2008.

Articolo 7.4

Durata della commissione e decadenza dei componenti

La Commissione per il Paesaggio dura in carica quanto l’Amministrazione che l’ha nominata, pur continuando ad espletare la sua funzione fino all’insediamento della nuova commissione e, comunque entro 45 giorni dalla scadenza, secondo la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi (di cui al D.Lgs. 293/94 convertito in legge n. 444/94.)

Decadono dall’incarico quei membri che risultano assenti per almeno tre sedute consecutive dalla Commissione senza giustificato motivo.

I membri nominati dalla Giunta Comunale in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, restano in carica fino alla scadenza della Commissione.

Articolo 7.5

Astensione e ricusazione dei componenti della Commissione comunale per il paesaggio

I componenti della Commissione per il paesaggio devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

Il Presidente della Commissione comunale per il paesaggio, quando sia provata la causa di astensione, nell'ipotesi in cui il componente rifiuti di astenersi, procede alla ricusazione.

I pareri espressi con la partecipazione di componenti per cui ricorrono i presupposti dell'astensione sono illegittimi e devono essere annullati d'ufficio dal Presidente della Commissione comunale per il paesaggio.

Restano ferme le responsabilità penali dei componenti stessi: il Presidente quando ritenga che sussistano gli elementi di un reato, deve darne notizia all'Amministrazione Comunale che provvederà, ai sensi del II comma dell'articolo 2 c.p.p., a fare rapporto ai competenti organi.

Delle eventuali procedure di astensione o di ricusazione deve essere redatto dettagliato resoconto nel verbale della riunione. Nel medesimo, ogni volta, deve essere riportata la dichiarazione dei singoli componenti sulla inesistenza di cause di astensione o di ricusazione riguardante la loro persona.

Articolo 7.6

Funzionamento

Le sedute ordinarie della Commissione per il Paesaggio sono convocate dal Presidente con avviso scritto da trasmettere tramite notifica, telefax o e-mail ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la riunione.

La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti. In assenza del Presidente presiede la Commissione il Vicepresidente individuato tra i componenti la Commissione ed in possesso dei medesimi requisiti del Presidente.

I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della Commissione.

Su ciascun progetto esaminato verrà apposto il timbro della Commissione, la data della seduta, la firma del Presidente e dei membri presenti. Il verbale della seduta è redatto dal Presidente, o da suo delegato, o da un membro della Commissione e deve contenere:

- l’indicazione dei presenti;

- il parere motivato;

- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivati da parte del membro che li esprime.

Le pratiche da trasmettere possono essere precedentemente visionate dai membri della Commissione durante il normale orario di lavoro degli uffici.

Il Presidente stabilisce l’ordine dei lavori e assume i necessari provvedimenti per il loro regolare svolgimento.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute delle Commissioni persone con particolari qualifiche o competenze (quali ad esempio il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentanti dell’ASL o dell'ARPA, ecc.) quando ritenga utile acquisirne il parere. È inoltre, in facoltà del Presidente invitare, eventualmente, il progettista delle pratiche in esame, il quale, dopo aver relazionato, dovrà lasciare la seduta.

TITOLO VIII

GLI ONERI CONTRIBUTIVI

Articolo 8.1

Contributo di costruzione

- I titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli interventi stessi.

- Il contributo di costruzione di cui al comma 1 non è dovuto, ovvero è ridotto, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 8.2

Oneri di urbanizzazione

- Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.

- Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati entro la fine dei lavori medesimi così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate.

- Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi alle seguenti opere: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

- Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi alle seguenti opere: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.

- Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle comunali a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire, ovvero della denuncia di inizio attività, calcolata secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel comune.

- Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonchè alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

- Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

- Per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

- alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere in progetto per il costo unitario stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 12 dell'11.03.2005, quando si tratti di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;

- alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale, quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

- Nei casi di cui al comma 8, il soggetto che promuove l'intervento può chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma 8.

- Per gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 8 gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono quelli deliberati dal Comune.

- Nel caso in cui l'opera per la quale è richiesto il Permesso di costruire, ovvero presentata la Denuncia di Inizio Attività, preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

- Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, il contributo dovuto è commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente e alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui ai commi 8 e 9.

- L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data del rilascio del Permesso di costruire, ovvero di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

- Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

- Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, è determinato in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con facoltà di riduzione al 50 per cento degli oneri stessi.

- I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma 15, nonchè gli eventuali scomputi accordati in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 865/1971.

- Per le costruzioni o gli impianti da eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'articolo 27 della legge 865/1971, nonchè per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti sono determinati in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di riduzione al 50 per cento.

- I comuni possono prevedere,  in conformità ai criteri e indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico.

- Qualora gli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica comunale presentino impatti significativi sui comuni confinanti, gli oneri di urbanizzazione possono essere utilizzati per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative.

Articolo 8.3

Scomputo degli oneri di urbanizzazione

- A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonchè le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.

- Non possono essere oggetto di scomputo le opere espressamente riservate, nel programma triennale delle opere pubbliche, alla realizzazione diretta da parte del comune.

Articolo 8.4

Convenzione dei piani attuativi

- La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei Permessi di costruire ovvero la presentazione delle Denunce di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, deve prevedere:

- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi, se presente; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

- la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anzichè la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonchè all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale;

- altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l'attuazione degli interventi.

- La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.

Articolo 8.5

Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria

- Ove occorra, il titolo abilitativo alla edificazione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una impegnativa unilaterale, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento. È comunque assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione o dell'impianto oggetto del titolo abilitativo.

TITOLO IX

IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Articolo 9.1

Certificato di agibilità

- Il Certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

- Il Certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

  - nuove costruzioni;

  - ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

  - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

- Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto Titolare del Permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato di agibilità.

- Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9.2

Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

- Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo precedente, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

- richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

- dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;

- dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del DPR 301 del 6.6.2001, nonchè all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del DPR 301 del 6.6.2001.

- Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del DPR 301 del 6.6.2001;

- certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del DPR 301 del 6.6.2001, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II del DPR 301 del 6.6.2001;

- la documentazione indicata al comma 1;

- dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

- Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del DPR 301 del 6.6.2001. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

- Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 9.3

Certificazione energetica degli edifici

- Per conseguire la certificazione energetica degli edifici deve essere redatto, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti, da Tecnico Certificatore abilitato, l'Attestato di Certificazione Energetica.

L'Attestato di Certificazione Energetica riportante la categoria di appartenenza ottenuta dovrà essere presentato allo sportello unico prima del rilascio dell'agibilità.

Articolo 9.4

Dichiarazione di inagibilità

- Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265.

TITOLO X

LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI

Articolo 10.1

Determinazione delle variazioni essenziali

- Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche edilizie che comportino anche singolarmente:

- mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51 della L.R. 12 dell'11.03.2005;

- aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purchè tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:

1)	per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:

1.1)	al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;

1.2)	al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;

1.3)	all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;

2)	per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura superiore:

2.1)	al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;

2.2)	al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;

2.3)	all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati;

- modifiche:

1)	dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;

2)	delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse;

- mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 27 della L.R. 12 dell'11.03.2005, purchè si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo;

- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purchè la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

- Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.

- Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonchè le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

TITOLO XI

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Articolo 11.1

Organo competente

L'Autorità Comunale esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale per assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti che risultino applicabili.

L'Autorità Comunale, per l'attività di vigilanza, si avvale dei funzionari ed agenti comunali.

Può ordinare qualsiasi tipo di controllo ritenuto necessario od opportuno.

Articolo 11.2

Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

Il funzionario incaricato del controllo deve redigere processo verbale della propria attività, riportando dettagliatamente le risultanze della medesima.

Il processo verbale - sottoscritto, per presa visione, dal Committente, dal Direttore dei lavori o dal Costruttore - deve riportare le eventuali osservazioni di questi ultimi e viene consegnato all'Autorità Comunale per i conseguenti provvedimenti.

Articolo 11.3

Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio

L'applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla remissione in pristino, è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.

Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e alla irrogazione delle sanzioni amministrative si attengono alle disposizioni in merito emanate dalla Giunta regionale.

TITOLO XII

NORME GENERALI PER I CANTIERI

Articolo 12.1

Norme di sicurezza per i cantieri

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia

Articolo 12.2

Recinzione dei cantieri

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2.00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purchè vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

Articolo 12.3

Demolizioni

Nei cantieri dove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinchè i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell'Autorità Comunale, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

Articolo 12.4

Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, ove occorrente, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione.

Articolo 12.5

Allontanamento materiali di risulta

Nella richiesta di autorizzazione ad intervento per demolizione, scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, dovrà essere specificato il recapito degli stessi materiali.

Articolo 12.6

Rinvenimento di resti umani

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, informare immediatamente l'Autorità Comunale la quale ne darà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e disporrà i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Articolo 12.7

Cantieri a lunga permanenza

Tutti i cantieri a lunga permanenza devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

I cantieri devono essere dotati di latrina provvisoria

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti per abitazioni collettive temporanee o, provvisorie.

TITOLO XIII

PRESCRIZIONI IGIENICHE PER LE COSTRUZIONI E GLI ALLOGGI

Articolo 13.1

Principi generali

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare, e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, ed in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

Articolo 13.2

Estensione campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere.

Articolo 13.3

Tipologia dei locali

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;

- spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);

- spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

Articolo 13.4

Superfici minime a disposizione abitanti

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 30, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Articolo 13.5

Altezze minime interne

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nelle zone del territorio comunale poste al di sopra dei m 600 sul livello del mare è consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

In caso di soffitto non orizzontale l'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art. 13.3 non deve essere inferiore a m. 2,70 e m. 2,55 per le zone di cui al secondo comma del presente articolo.

Ferma restando l'altezza media uguale alla minima prevista al comma precedente, in caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non dovrà essere comunque inferiore a m. 2,10.

Nel caso di intervento di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, di cui alla L.R. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, l’altezza media ponderale di metri 2,40 di cui al comma 6 dell’art. 63, fatti salvi i parametri indicati nella suddetta normativa, deve essere garantita per ogni singola unità immobiliare, intendendo per unità l’alloggio/i da ricavare nel piano. Dovrà essere inoltre garantito il rispetto della cubatura minima per le camere (mc 38 per camera matrimoniale, 24 mc camera singola).

Le altezze minime previste nel primo, secondo e terzo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.

Articolo 13.6

Soleggiamento

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30 gradi.

Per ogni alloggio deve essere previsto il doppio riscontro d’aria.

Articolo 13.7

Aeroilluminazione dei locali

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a disimpegni, corridoi, vani-scala, ripostigli e secondo bagno, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina ed il primo bagno, debbono essere provvisti di finestra apribile. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

La superficie finestrata utile, in relazione a particolari condizioni climatiche nelle zone del territorio comunale poste al di sopra dei m 600 sul livello del mare può essere ridotta a non meno di 1/10.

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte la larghezza dello stesso, nonchè per i locali posti al piano terreno con sovrastanti aggetti di sporgenza superiore a circa  m. 1,60, il rapporto aereoilluminante non dovrà essere inferiore ad 1/6 dello spazio abitativo utile.

I lucernari non apribili verranno conteggiati ai soli fini del raggiungimento del rapporto illuminante.

Tra le soluzioni rivolte a favorire l’utilizzo della luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.

Per ogni alloggio deve essere previsto il doppio riscontro d’aria.

Il requisito del doppio riscontro d’aria può essere derogato a condizione che venga prevista una canna di aereazione naturale di adeguate dimensioni, indipendente per ogni alloggio e, sfociante oltre la falda del tetto.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Per i locali di abitazione dovrà in ogni caso essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore a 0,018.

Possono usufruire di aeroilluminazione artificiale:

- i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piano di utilizzazione;

- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonchè i pubblici esercizi;

- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;

- i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.13, gli spogliatoi ed i ripostigli;

- i locali non destinati alla permanenza di persone;

- gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale.

In tal caso gli spazi di cui alle lettere a) b) c) f), devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale.

Articolo 13.8

Requisiti delle finestre

Nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti, nelle ristrutturazioni e nella manutenzione straordinaria, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media riferita all’intero sistema (telaio + vetrocamera) non superiore a quanto previsto dalla D.G.R. 26 giugno 2007 n. 8/5018 e dalla D.G.R. 31 ottobre 2007 n. 8/5773. Resta valido quanto previsto dal D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i..

Per quanto riguarda i cassonetti delle tapparelle, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici di legge, essere a tenuta all’aria e isolati termicamente nel rispetto del parametro sopraindicato

Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili e dotate di sistemi di ancoraggio, per le pulizie della parte esterna.

Articolo 13.9

Illuminazione artificiale

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le attività che vi si svolgono.

Articolo 13.10

Illuminazione notturna esterna

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

Articolo 13.11

Ventilazione e aerazione

Oltre le norme di sicurezza vigenti, in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente titolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

Articolo 13.12

Superficie apribile e ricambi minimi d'aria

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 del pavimento. Il locale cucina e/o l'eventuale "posto di cottura" (annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo) devono essere adeguatamente muniti di impianto di aspirazione forzata sui fornelli collegato ad una canna di evacuazione di adeguate dimensioni, indipendente per ogni alloggio e, sfociante oltre la falda del tetto.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Articolo 13.13

Bagni: superficie apribile minima, ventilazione forzata

La stanza da bagno deve essere dotata di finestra apribile, della misura non inferiore a mq. 0.50 per il ricambio dell'aria.

Solo nel caso di ristrutturazioni o secondo bagno potrà essere ammessa l'aspirazione forzata che assicuri un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico, adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Articolo 13.14

Corridoi: superficie apribile minima, ventilazione forzata

Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m. 10 o superficie non inferiore a mq. 20, non aperti su spazi di abitazione primaria, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), deve essere assicurata un'adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell'aria almeno per il periodo d'uso.

Negli altri casi gli spazi di servizio, ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

Articolo 13.15

Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o da apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.

I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici dal rumore devono essere verificati per quanto concerne:

- rumorosità proveniente da ambiente esterno;

- rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;

- rumori da calpestio;

- rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;

- rumorosità provocata da attività contigue.

Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a quanto prescritto dal D.P.C.M. 05/12/1977 e dalla L.R. n. 13 del 10/08/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pareti perimetrali interne degli alloggi, contigue ad altri alloggi, contigue a spazi comuni di circolazione e disimpegno o contigue a pubblici esercizi, attività produttive o commerciali debbono avere, a porte chiuse, isolamenti acustici normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiori a quanto prescritto dal D.P.C.M. 05/12/1977 e dalla L.R. n. 13 del 10/08/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

A fine lavori dovrà essere presentata la dichiarazione dell’avvenuto  rispetto degli indici passivi e dei limiti posti dalle norme sull’isolamento acustico (D.P.C.M. 05/12/1997).

Articolo 13.16

Parametri di riferimento

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti;

- isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno ed ambiente esterno;

- rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;

- rumori da calpestio.

Articolo 13.17

Misurazioni e valutazioni

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, ai fini del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione ed i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee).

Articolo 13.18

Provvedimenti per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori previsti normalmente.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse essere dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

Articolo 13.19

Rumorosità degli impianti

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascensore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in alloggi o spazi comuni, anche esterni all'edificio, non deve superare i 25 dB (A) continui con punte di 30 dB (A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici  per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

Articolo 13.20

Rumore da calpestio

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello sonoro maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

Articolo 13.21

Rifiuti domestici depositi e raccoglitori

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni in conformità alle prescrizioni del Regolamento raccolta rifiuti.

Articolo 13.22

Caratteristiche del locale immondezzaio

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le caratteristiche seguenti:

- avere superficie adeguata;

- altezza minima interna di m. 2,10 ed una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;

- avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile fino all’altezza di m. 2 dal pavimento;

- essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo di fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;

- devono poter usufruire di una presa di acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;

- dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;

- in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.), per il deposito dei rifiuti pericoloso o tossici e nocivi (batterie, ecc).

Articolo 13.23

Canne di caduta

Le canne di caduta sono vietate.

Articolo 13.24

Acque meteoriche e reflue

Le modalità e le condizioni per il recapito finale delle acque sono stabilite dalle prescrizioni della Provincia e dalle norme del Regolamento del gestore del servizio di fognatura.

Articolo 13.25

Caratteristiche delle reti e dei pozzetti

Le norme del Regolamento di fognatura vigente stabiliscono le caratteristiche delle reti, dei pozzetti e delle eventuali vasche di trattamento.

Articolo 13.26

Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima

La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da:

un vaso, un  lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.

La superficie minima da attribuire ai servizi igienici e stanze da bagno, è di mq. 4.

Gli ambienti di cui all'art. 13.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo quest'ultimo ubicato nell'eventuale antibagno.

Articolo 13.27

Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, ecc. devono avere oltre i requisiti generali le seguenti caratteristiche particolari:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;

- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;

- avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti  a  permanenza di persone;

- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso comune devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

Articolo 13.28

Caratteristiche degli spazi destinati a cucina

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:

- avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza non inferiore a m. 1,80.

- una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, una superficie minima di mq. 3,00, nonchè regolamentare aeroilluminazione.

Articolo 13.29

Impianto di distribuzione di acqua potabile

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti in caso di rifacimento dell’impianto idro-sanitario, è obbligatoria l’adozione di dispositivi / rubinetteria  per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di “acqua-stop” o di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra  5 e 7 litri. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è prescritta, salvo accertati impedimenti, la predisposizione di una cisterna interrata, della capacità non inferiore a  mc 9,00.

Articolo 13.30

Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, l'Autorità Competente, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo idoneo trattamento di potabilizzazione.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, l'Autorità Comunale, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta agli Uffici competenti affinchè non si proceda al rinnovo delle autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e nel rispetto dell’art.5 del DPR 24.5.1988 n.236 e s.m.i.

Dovrà essere prevista per i nuovi interventi, ove tecnicamente fattibile ed in coerenza con le indicazioni del regolamento dell’Ente Gestore, la realizzazione di cisterne di recupero acque meteoriche per usi non potabili al fine del contenimento dei consumi idrici.

Articolo 13.31

Erogazione dell'acqua - rete di distribuzione

L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne i guasti;

- separata e protetta rispetto condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi.

- per le lottizzazione è prescritta la posa in opera di “rete duale”

Articolo 13.32

Cavedi, cortili ed edifici in aderenza: criteri generali

Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privatezza.

E’ammessa l’edificazione in aderenza. soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici negli ambiti storici.

Articolo 13.33

Cavedi: dimensioni

Soltanto in caso di adattamento di edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, corridoi da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce o cavedi o chiostrine.

In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a  m.  8: lato minimo 2,50,  superficie minima  mq.  6;

- altezza fino a  m.12: lato minimo 3,00,  superficie minima  mq.  9;

- altezza fino a  m.18: lato minimo 3,50,  superficie minima  mq.12;

- altezza oltre    m.18: lato minimo 4,00,  superficie minima  mq. 16.

La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.

L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.

Articolo 13.34

Cavedi: comunicazione con spazi liberi

I cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dall'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e m. 2,40 di altezza.

Articolo 13.35

Cavedi: caratteristiche

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimenti impermeabili muniti di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.

È vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto delle case.

Articolo 13.36

Cortili: norme di salvaguardia

È vietato qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

Articolo 13.37

Soppalchi: superficie ed altezza

L'altezza netta fra pavimento finiti e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m.2.10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà 1/3 della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per lo spazio sottostante che per quello soprastante sia almeno di m.2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni intermedie, su parere favorevole della competente ASL; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

Articolo 13.38

Aeroilluminazione dei soppalchi

Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m.1,00 di altezza.

Qualora la superficie del soppalco sia superiore ad 1/3 della superficie del locale sottostante, lo spazio ricavato principale ed i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; debbono inoltre essere assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti igienici ad eccezione dell'altezza..

Lo spazio ricavato non potrà  essere compartimentato con pareti fisse.

Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

Articolo 13.39

Seminterrati e sotterranei: definizioni

Si intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione.

Articolo 13.40

Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni) quando abbiano i seguenti requisiti:

- altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;

- dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio aereato di circa m. 0,50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq./h/grado centigrado sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento conformi alle norme vigenti;

- adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto dalle vigenti normative; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale ed illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso. I locali seminterrati possono essere adibiti ad uso ufficio a condizione che rispettino tutti i requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), del presente articolo e con rapporto aereoilluminante diretto non inferiore a 1/12 della superficie di pavimento. I locali sotterranei possono essere esclusivamente adibiti a pertinenze di attività d’uso ufficio che si sviluppino principalmente in altri locali idonei; in tali pertinenze non è consentita la collocazione di posti di lavoro e attività che richiedono la permanenza continuativa  di personale.

- scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dare luogo a rigurgiti;

- idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;

- le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente protette;

- in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, protezione, igiene del lavoro, ecc.

Articolo 13.41

Sottotetti: isolamento

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze devono ripettare le normative vigenti in materia di isolamento e risparmio energetico.

I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio.

Articolo 13.42

Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq.1 per ogni piano.

Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre di locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

Articolo 13.43

Materiali ecosostenibili

Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili che devono soddisfare le seguenti caratteristiche di :

Ecologicità

- devono essere prodotti con materie prime rinnovabili;

- devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto consumo energetico e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la salute.

Riciclabilità

- materiali di base devono essere riciclabili (pre-assemblaggio) al fine di favorire la limitazione della quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati;

- i prodotti finiti devono poter essere riutilizzati in caso di demolizione o ristrutturazione;

- documentare i materiali presenti in elementi strutturali, in elementi di finitura e impianti, nelle pertinenze dell'organismo edilizio, indicando le caratteristiche di reimpiegabilità/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando l'eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati.

Igienicità e sicurezza a tutela della salute

- non devono favorire lo sviluppo di muffe, batteri o microrganismi;

- non devono produrre emissioni nocive (vapori, particelle, polveri, radioattività) durante produzione, posa e rimozione.

Sicurezza in caso d’incendio

- non devono produrre gas velenosi;

- se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza meccanica per un tempo sufficiente secondo norma.

Traspirabilità e permeabilità al vapore

- devono evitare concentrazioni dannose di gas, umidità e sostanze nocive in sospensione negli ambienti domestici;

- devono favorire un clima confortevole;

- vanno impiegati solo materiali altamente traspiranti, laddove non siano specificatamente destinati ad impermeabilizzazione.

Proprietà termiche ed acustiche

- devono favorire il mantenimento del calore nei mesi freddi ed alta inerzia termica;

- devono ostacolare la diffusione del calore nei mesi caldi;

- devono garantire un corretto isolamento acustico.

Curabilità

- devono conservare le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali;

- devono essere facilmente riparabili ed adattabili a ristrutturazioni e riparazioni dell’immobile.

Reperibilità

- oltre a limitare il consumo di energia per il trasporto, preservano l’identità architettonica dell’ambiente valorizzando esperienze e tradizioni dell’industria e dell’artigianato locale;

- vanno impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a riforestazione programmata. Il legno tropicale non dovrebbe essere utilizzato per l’elevato costo ambientale del trasporto e i danni all’ecosistema;

- vanno impiegati principalmente materiali di produzione locale e tradizionali (pietra, legno, laterizio), al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia di un mercato e delle risorse socioculturali legati alla tradizione produttiva locale.

I nuovi insediamenti preferibilmente dovranno essere realizzati con:

- strutture verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo termico, traspirazione, ed igroscopicità;

- strutture orizzontali portanti in legno con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicità;

- strutture di copertura in legno ventilate;

- intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti, solventi e pigmenti chimici, realizzati a base di cere, calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di traspirazione;

- materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici, traspiranti e che non assorbano umidità.

Per gli edifici esistenti è consigliato l’uso e il recupero dei materiali in sito e l’utilizzo di tecnologie tradizionali.

TITOLO XIV

RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

Articolo 14.1

Riferimenti normativi

Per quanto riguarda la materia relativa al rendimento e/o contenimento energetico, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, si fa riferimento alle normative regionali e nazionali vigenti

TITOLO XV

PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO DA RADON

Articolo 15.1

Riferimenti normativi

Le norme di seguito riportate richiamano i seguenti riferimenti normativi:

- Linee guida n. 4/0 “La prevenzione e la protezione dall’umidità e dall’inquinamento da Radon negli edifici” emesse dall’ASL in data 30/05/2003;

- Norme in materia di igiene edilizia negli ambienti confinati (Regolamento Locale di Igiene di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 4/45266 del 25.07.1989);

- Norme in materia di igiene del lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt.18 e 65);

- Norme in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs n. 241 del 26 maggio 2000 – capo III bis – art. 10 bis / art. 10 ter / 10 quater / 10 quinquies modificativo del D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995).

Articolo 15.2

Oggetto

- Le presenti Linee Guida costituiscono riferimento omogeneo, ad interpretazione delle norme vigenti, con specifico richiamo al R.L.I per quanto concerne:

- l’individuazione degli interventi e/o delle “fasi abilitative” edilizie per le quali si rende necessaria l’applicazione dei requisiti specifici per la difesa dall’umidità e dal gas Radon;

- le definizioni;

- i requisiti specifici;

- gli obblighi particolari per gli ambienti di lavoro.

Articolo 15.3

Campo di applicazione

Sono soggetti all’applicazione dei requisiti specificati nelle presenti norme:

- interventi soggetti a rilascio di permesso di costruire;

- interventi soggetti a presentazione di Denuncia di Inizio Attività;

- cambio di destinazione d’uso, con o senza interventi edilizi, da strutture ove non è prevista e non è ammessa presenza continuativa di persone, a strutture ove è prevista presenza continuativa di persone (ambienti abitativi – ambienti lavorativi);

Sono esclusi dall’applicazione gli interventi di “attività edilizia libera” come definiti dalla vigente normativa.

Agli edifici esistenti e comunque autorizzati all’uso, per gli interventi edilizi di cui sopra i requisiti specifici verranno applicati consentendo l’istituto della deroga, purché le soluzioni adottate comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Per situazioni di comprovato rischio connesso alla presenza di concentrazioni rilevanti di Radon definite da specifica mappatura sono definiti requisiti e sono in ogni caso da attuare interventi di tutela e protezione particolari .

Sono comunque consentite, su esplicita richiesta e valutazione favorevole da parte dell’ASL, soluzioni tecniche alternative che consentano il raggiungimento del medesimo obiettivo.

I requisiti tecnici specifici di cui alle presenti Linee Guida non si applicano, per le fasi di agibilità e di NOE, a situazioni fisiche esistenti ove non siano previsti gli interventi edilizi e/o le condizioni di cui sopra.

Restano in tal caso ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 241/2000.

Articolo 15.4

Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intende:

- Ambiente sotterraneo: locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano o no a diretto contatto con il terreno circostante;

- Soluzioni tecniche alternative: soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme di riferimento, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso obiettivo della norma. Possono adottarsi a richiesta motivata e documentata.

- Uso non continuativo: tipologia d’uso di locali che prevede la presenza solo saltuaria di persone, quali ad esempio: deposito, ripostiglio, locali tecnici, locali di servizio, servizi igienici e spogliatoi eccetera.

- Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.30 D.Lgs n. 626/1994).

Articolo 15.5

Pianificazione urbanistica

Fino a definizione delle aree a rischio gli strumenti urbanistici generali e attuativi (PGT, varianti, piani attuativi ecc.) devono essere accompagnati da una valutazione oggettiva del rischio Radon mediante determinazioni analitiche standardizzate secondo le indicazioni dell’ARPA.

L’ASL e l’ARPA, secondo le rispettive competenze, valutano in fase di esame ed espressione parere il fattore specifico di rischio fornendo agli organi decisori gli elementi necessari o comunque utili per pervenire a scelte consapevoli e corrette anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Al fine di rendere il più possibile coerenti, corretti ed omogenei i criteri di valutazione e gli aspetti di predisposizione e formalizzazione dei pareri di competenza ASL, sono state elaborate ed emanate con prot. D.P. n. U54474 del 02/12/1999, Linee Guida indirizzate ai vari Servizi-Uffici del D.P..

Tali Linee Guida sono state aggiornate con prot.n. U80619 del 24/06/2002, inserendo tra gli aspetti della valutazione anche una specifica scheda relativa al gas Radon.

I criteri di valutazione formulati vengono di seguito riportati:

Il rischio Radon deve essere sempre considerato tra gli aspetti della valutazione inerente gli strumenti di pianificazione urbanistica, sia generali che attuativi PGT, varianti, piani attuativi, ecc.).

Tale valutazione di carattere analitico deve partire dalla verifica di appartenenza o meno del Comune e/o del territorio in esame, tra le aree che presentano concentrazioni significative di Radon sulla base della Mappa Territoriale e/o mediante l’utilizzo dei dati attualmente disponibili.

Qualora tale verifica risulti positiva e si ritenga utile o necessaria una determinazione particolareggiata delle concentrazioni di Radon, oppure non si disponga di alcun dato, andrà indicata e/o proposta al Comune una indagine specifica volta a rilevare le concentrazioni di Radon nel territorio, mediante indagini standardizzate secondo le indicazioni dell’ARPA.

Si deve in ogni caso sconsigliare l’inserimento di nuove aree edificabili in zone che, anche sulla base delle verifiche di cui sopra, presentino o possano presentare concentrazioni di Radon tali da costituire rischio per la salute della popolazione (con particolare riferimento alle Aree Critiche); il valore di riferimento oltre il quale si può giudicare a rischio una situazione è di 200Bq/mc espressa come concentrazione media annua (valutata secondo i criteri definiti da ARPA).

Tale indicazione andrà supportata con riferimenti tecnico scientifici specifici. Fermo restando che il Comune è comunque l’Organo competente e responsabile delle decisioni (fatte salve le competenze della Regione nei casi previsti), si ritiene che l’ASL svolga in modo pertinente il proprio ruolo fornendo agli Organi Decisori gli elementi necessari o utili per pervenire a scelte consapevoli e il più possibile corrette, anche in termini di prevenzione e tutela della salute.

Comunque, relativamente alle zone a rischio, con particolare riferimento alle Aree Critiche, nei pareri di competenza andrà espressa la necessità o l’opportunità di inserire come Norme Attuative dello strumento urbanistico (NTA – Convenzioni di P.A. ecc.) che tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc.) vengano progettati e realizzati previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi (di cui si da indicazione nelle tabelle seguenti, tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al Radon).

Analoghe prescrizioni andranno poi impartite anche nei pareri di competenza in fase di Permesso di Costruire (o altro titolo abilitativo).

La verifica di efficacia delle misure adottate andrà effettuata mediante determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati.

Articolo 15.6

Edilizia abitativa e non abitativa

Si rinvia a quanto contenuto negli allegati al presente Regolamento Edilizio.

Articolo 15.7

Obblighi particolari per gli ambienti ad uso lavorativo

La normativa vigente in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e sue successive modificazioni) disciplina anche le attività lavorative svolte in luoghi sotterranei al fine della tutela dei lavoratori dai rischi dovuti ad esposizione a radioattività naturale.

Per adibire tali luoghi al lavoro, devono essere tenute presenti le limitazioni ed i divieti posti dai regolamenti comunali edilizi e/o d’igiene, da leggi di settore (es. scuole) e dalle norme generali per l’igiene del lavoro.

In particolare, in materia d’igiene del lavoro, l’art. 8 del DPR 303/56 vieta di adibire al lavoro i locali chiusi sotterranei (locali interrati) e semisotterranei (seminterrati) e prevede la possibilità di deroga a tale divieto solo nei seguenti casi:

Quando sussistono particolari esigenze tecniche ed in questi casi si deve provvedere con mezzi idonei all’aerazione, all’illuminazione ed alla protezione contro l’umidità; si precisa che le particolari esigenze tecniche devono essere individuate soltanto con riferimento alle specifiche caratteristiche del lavoro, che deve rendere indispensabile per il suo stesso espletamento l’utilizzazione dei locali interrati o seminterrati: dette esigenze quindi non possono mai essere riconosciute quando sia presente una mera opportunità di carattere organizzativo, economico o di semplice ubicazione (Cass. Pen. Sez. III n. 15769/1986);

Quando vi sia espresso consenso dell’organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro delle Aziende ASL); questi può rilasciare l’autorizzazione al lavoro anche quando non ricorrono particolari esigenze tecniche, purché le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, siano rispettate le norme d’igiene del lavoro, si provveda con mezzi idonei all’aerazione, all’illuminazione ed alla protezione contro l’umidità.

Luoghi di lavoro sotterranei si possono riscontrare frequentemente nel caso di esercizi pubblici, musei, ospedali, mense, banche, e più di rado in altri tipi d’attività quali uffici, ambulatori, laboratori artigianali ed attività industriali.

Articolo 15.8

Autorizzazione all’utilizzo di ambienti interrati e seminterrati

L’autorizzazione di cui all’articolo precedente è rilasciata dall’ASL a seguito di specifica domanda (modello MCpsal01) indirizzata all’Ufficio territorialmente competente. La valutazione dell’ASL terrà conto, oltre che dei requisiti relativi all’ “edilizia abitativa e non abitativa” di cui alla tabella 1, anche della compatibilità della specifica attività lavorativa.

Data la assenza di una definizione di Interrati e Seminterrati nel D.Lgs. 81/2008 si considerano rientranti nell’obbligo dell’art. 65 del D.Lgs. 81/2008 i luoghi corrispondenti alla definizione di sotterraneo di cui al D.Lgs 241, nonché i seminterrati intesi come quei “locali che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per più di metà della loro altezza e del loro perimetro”;

Non sono comunque autorizzabili lavorazioni che “diano luogo ad emanazioni nocive” qualora non siano adottati sistemi e/o tecnologie adeguate di prevenzione e protezione.

Potranno pertanto, su esplicita richiesta, essere valutate ed autorizzate quelle situazioni in cui tali lavorazioni avvengono in ciclo chiuso o che si prestano alla realizzazione di soluzioni tecniche, idoneamente documentate, atte all’eliminazione alla fonte degli inquinanti.

Per nuove autorizzazioni di cui all’art. 8 del D.P.R. 303/56 l’utilizzo di locali sotterranei a scopo lavorativo deve essere progettato al fine di contenere il rischio radioattivo; la progettazione e la predisposizione dei locali per l’uso lavorativo deve pertanto avere come obiettivo un livello medio annuo di 200 Bq/mc (Raccomandazione Commissione C.E. del 21/02/1991 - 90/143 Euratom). La valutazione oggettiva va effettuata, con i criteri della Linea Guida approvata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni, nei 12 mesi successivi al rilascio dell’autorizzazione; nel caso risultino valori superiori a 200 Bq/mc dovranno essere predisposte misure di rimedio.

Articolo 15.9

Valutazione del rischio in particolari luoghi di lavoro

Le disposizioni del D.Lgs n 241 del 26 maggio 2 000 si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono:

- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;

- attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del Radon o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate o con caratteristiche determinate;

- attività lavorative implicanti l'uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;

- attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell'esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;

- attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

- attività lavorative su aerei per quanto riguarda il personale navigante.

Per quanto previsto dal D.Lgs n. 241 del 26 maggio 2000 ogni “attività lavorativa durante la quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposte a prodotti di decadimento del Radon o del Toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei”, si procede ai sensi del D.Lgs stesso.

Gli obblighi previsti per le attività di cui al comma 1.1 a carico dell’esercente (datore di lavoro) sono:

- entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, procede a misurare il livello di azione, definito come “valore di concentrazione di attività di Radon in aria”. Il livello di azione, per i casi in oggetto è fissato a 500 Bq/mc di concentrazione di attività di Radon media in un anno.

- al superamento di un valore di 400 Bq/mc la misura va ripetuta nell’arco dell’anno successivo.

- al superamento di 500 Bq/mc l’esercente deve:

- adottare misure di rimedio avvalendosi dell’Esperto Qualificato e completarle entro 3 anni;

- inviare comunicazione all’ARPA, all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Articolo 15.10

Indicazioni tecniche per lo svolgimento delle misure

(rif. Linee guida approvate il 6.02.2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni)

Criteri per individuare gli ambienti di lavoro ove effettuare le misure:

Le misure devono essere pianificate in modo da essere rappresentative dell’esposizione del personale (no in locali di servizio, spogliatoi, ambienti di passaggio).

Dovranno essere monitorati anche quei locali dove il personale, pur non occupando una vera e propria postazione di lavoro, nel suo complesso può trascorrere una frazione di tempo significativa indicativamente fissata in 10 ore mensili.

Numero di misure e posizionamento dosimetri:

- ambienti separati di piccole dimensioni (<50 m²): 1 punto di misura per ogni locale;

- ambienti di medie e grandi dimensioni: 1 misura per ogni 100 m² di superficie.

Il numero di misure può essere ridotto nel caso di un numero elevato di ambienti “analoghi” in termini di caratteristiche costruttive, di ventilazione e di tipologia di attività.

Particolari luoghi di lavoro:

- tunnel, sottovie, catacombe, grotte: le misure effettuate nei luoghi dove normalmente stazionano gli operatori addetti (es. postazioni di guida per i macchinisti delle metropolitane, lungo il percorso delle visite guidate in grotte, catacombe).

- la frequenza e la tecnica di misura dovrà tenere conto dei possibili alti livelli di concentrazione di Radon e delle particolari condizioni microclimatiche.

Periodo di Misura: copertura dell’intero anno solare, suddiviso anche in più periodi di esposizione.

Tecnica di misura:

- Rivelatore a tracce nucleari; elemento sensibile: materiale plastico di vario tipo (LR115, CR39, policarbonato).

- Rivelatore a elettrete; elemento sensibile: disco di teflon caricato elettrostaticamente Requisiti degli organismi che effettuano le misure:

- riconoscimento ai sensi dell’art.107, comma 3 o, nelle more dei riconoscimenti, organismi idoneamente attrezzati (i requisiti degli organismi di misura sono individuati nelle Linee guida approvate il 6/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

TITOLO XVI

PREVENZIONE INCIDENTI “DOMESTICI”

Articolo 16.1

Regolamentazione degli aspetti tecnici da inserire nei progetti

Scale sia interne che esterne

- gradini e pianerottoli realizzati con pavimentazione non sdrucciolevole

- rapporto alzata/pedata conforme alla legislazione vigente relativa alla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

- eventuali strisce adesive evidenziatrici della “fine pedata“

- corrimano (eventualmente anche sui due lati), in conformità alla legislazione vigente relativa alla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

- idonea illuminazione delle rampe e dei pianerottoli.

Terrazze, vetrate, finestre e porte finestre

- le altezze dei parapetti devono essere rapportate alla quota di ogni piano

- tutti i parapetti devono essere atti ad evitare il facile arrampicamento da parte dei bambini piccoli.

- le superfici vetrate dovranno essere di sicurezza antinfortunistica e/o antisfondamento e dovranno rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.

Servizi igienici e cucine

- pavimentazione non sdrucciolevole

- dotare gli apparecchi igienico sanitari di opportuni ed idonei maniglioni di presa e appoggio.

Illuminazione

- tutti i locali ed i passaggi devono essere forniti di idonea ed adeguata illuminazione elettrica a basso consumo.

Dislivelli

- devono essere evitati di norma gradini e piani sfalsati. Nel caso di realizzazione introdurre sistemi e dispositivi atti ad evitare cadute.

Sicurezza impianti

- applicazione integrale della normativa vigente sulla sicurezza degli impianti e sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

Porte interne ed esterne

- osservanza della legislazione vigente relativa alla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche

Area esterna/giardino/cortile:

- prevedere percorsi atti ad evitare barriere architettoniche ed elementi di inciampo.

Inferriate/cancelli

- le inferriate, i cancelli pedonali e carrali nonché le recinzioni metalliche, dovranno essere progettate, realizzate e poste in opera in conformità alle norme sulla sicurezza. Dovranno inoltre essere soggette a verifiche periodiche di controllo dello stato di conservazione dei congegni e delle strutture secondo le vigenti normative.

Locali per attività “fai da te”

- ove siano previsti, dovranno essere dotati degli opportuni apparati di sicurezza

TITOLO XVII

PRESCRIZIONI VARIE

Articolo 17.1

Disciplina del verde

Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.

L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori:

- sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, dei parcheggi ecc., nonchè alle condizioni di luce;

- forma e caratteristiche delle piante a maturità;

- sviluppo più o meno rapido;

- caratteristiche dell’apparato radicale;

- resistenza all’inquinamento;

- rilevanza estetica.

La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.

La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti

La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse.

Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno.

Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici nè di altra natura anche per periodi temporanei.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

Le aree a verde urbano, a parco, nonchè le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali.

Nelle zone contigue agli spazi pubblici, le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste.

Le zone verdi e i parchi di valore ambientale ed ornamentale devono essere conservati, curati e mantenuti. La sostituzione di piante di alto fusto deve essere autorizzata.

Per quanto concerne le sistemazioni esterne ai fabbricati, esse costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. Nella progettazione devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde. Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sistemata secondo quanto previsto in progetto.

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

Articolo 17.2

Decoro generale

Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di transitabilità pedonale e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.

Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.

È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.

Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.

Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.

È necessario che il disegno, le proporzioni, nonchè i rapporti formali e funzionali tra gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.

Con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari degli edifici l’esecuzione di rivestimenti e finiture su edifici e manufatti, nonchè la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere.

Il progetto edilizio va corredato del progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici drenanti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo.

Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico, precise indicazioni sui materiali e sulle finiture da impiegarsi nonchè sugli elementi che caratterizzano l’aspetto finale delle facciate, ivi compresa l’indicazione di massima delle colorazioni

Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione.

In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dell’immobile o all’amministratore del condominio, l’esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.

Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.

Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.

Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere intonacate integralmente.

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassorilievi e altorilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.

Per gli edifici all’interno dei centri storici o di zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, o comunque di riconosciuto pregio storico, architettonico e ambientale, il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale; laddove non sia possibile individuare la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti o coerentemente con i materiali di costruzione impiegati per le facciate.

Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, il Sindaco con provvedimento motivato può ordinare il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.

In assenza del repertorio del colore, le colorazioni e ricolorazioni delle facciate dovranno essere preventivamente approvate dall’Ufficio tecnico Comunale.

L'Autorità Comunale può imporre l'esecuzione delle riparazioni e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni

Qualora vengano rilevati abusi o colpevoli trascuratezze, l'Autorità Comunale, su parere della Commissione edilizia, ordina rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro, del buon ordine e della pubblica incolumità.

In caso di rifiuto o di inadempimento l'Autorità Comunale provvede d'ufficio alle opere necessarie; le spese sono a carico del soggetto tenuto all'esecuzione delle medesime.

Articolo 17.3

Mostre e vetrine

Le mostre e le vetrine sono parti integranti delle facciate delle costruzioni e devono, pertanto, essere considerate, ad ogni effetto, elementi architettonici.

Articolo 17.4

Spazi inedificati

Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano e ambientale da parte di enti o dei soggetti proprietari.

Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria o di pericolo per la pubblica incolumità, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

La recinzione di tali aree deve essere realizzata con strutture che ne consentano la visibilità.

Gli ambiti di cava, i quali devono essere racchiusi con recinto per l’intero loro perimetro, sono disciplinati dai provvedimenti che ne consentono l’attività.

Articolo 17.5

Volumi tecnici ed impiantistici

I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.

La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata a provvedimento autorizzativo.

Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza dei lavoratori e di prevenzione incendi.

Nell'ambito del "Centro paese" l'installazione di impianti tecnologici esterni (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) dovranno risultare rispettosi del contesto e prediligere la realizzazione centralizzata.

L'esecuzione dei lavori è subordinata alla presentazione della "Comunicazione".

Articolo 17.6

Elementi aggettanti

Nessuna costruzione può presentare, a quote inferiore a ml 3,50 dal livello del marciapiede, aggetti su aree pubbliche o ad uso pubblico, di sporgenza superiore a cm 10.

Tale divieto vale anche per gli aggetti di tipo mobile o provvisorio.

La realizzazione di balconi, pensiline ed insegne a bandiera è consentita solo a quote pari o superiori a ml 3,50 sul livello del marciapiede.

Nel caso di cui al comma precedente, gli aggetti non potranno avere una sporgenza superiore a ml 1,50, ovvero superiore alla larghezza del marciapiede sottostante, qualora quest'ultimo risulti inferiore a ml 1,50.

Le tende ed i tendoni proteggenti superfici finestrate o porte che si affaccino su spazi pubblici possono avere una sporgenza pari a quella del marciapiede diminuita di cm 40 e non possono, in alcuna parte, essere ad un'altezza inferiore a ml 2,10 dal livello del marciapiede sottostante.

Articolo 17.7

Insegne e mezzi pubblicitari

Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali sono da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

Articolo 17.8

Recinzioni - percorsi veicolari - muri di sostegno

Le aree prospicienti spazi pubblici e privati possono essere recintate con barriere metalliche appoggiate a muretto di altezza non superiore a cm 50. L'altezza complessiva non potrà essere superiore a ml 2.00.

Nelle zone a destinazione agricola ed a vincolo di salvaguardia ambientale, sono ammesse le sole recinzioni a protezione delle pertinenze degli edifici, delle zone di rinnovazione e ricostituzione boschiva, quelle provvisorie o permanenti lungo i percorsi pedonali, le aree di sosta e quelle di parcheggio.

Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi sono ammesse recinzioni in muratura e in rete metallica di un'altezza massima di ml 2.00, purchè ne venga riconosciuta sia la compatibilità con l'ambiente sia la necessità.

Dette recinzioni devono avere una forma semplice, devono essere particolarmente rispettose dell'inserimento ambientale e dell'omogeneità con gli ambiti circostanti e non devono costituire pregiudizio alla visibilità per la circolazione.

I percorsi veicolari interni alle proprietà devono seguire l'andamento del terreno esistente. Per le zone di pendio, nel lato verso valle i muri di sostegno non potranno essere alti più di ml 1.50 misurati dalla quota del terreno naturale. Tutte le parti a vista dovranno essere rivestite in pietra di tipo "a secco" con l’obbligo di messa a dimora di vegetazione non a foglia caduca.

Per modesti rimodellamenti del terreno destinato a giardino, viene data la possibilità di realizzare terrazzamenti di larghezza non inferiore a ml  5,00 con muri di contenimento non superiori a m 1,50 dalla quota naturale del terreno.

Articolo 17.9

Passi carrabili

L'apertura di passi carrabili sulla pubblica via è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione.

I passi carrabili sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento, nonchè nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i passi carrabili devono essere realizzati in modo tale che l'accesso dalla corsia stradale su cui si aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta;

- ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l'accesso è posto su quella a minor traffico, salvo comprovate diverse esigenze;

- I cancelli non devono aprirsi all'esterno della proprietà;

- i cancelli d'ingresso da strade e spazi pubblici, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio stradale allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi motivi di limitazione della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

Articolo 17.10

Uscite dai locali interrati e seminterrati

Le uscite dai locali interrati e seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati, terminanti in zone di sosta orizzontali.

Tra il punto di inizio di dette zone ed il filo interno del marciapiede deve esservi una distanza pari ad almeno ml 3,00.

Articolo 17.11

Uscite da spazi adiacenti alle costruzioni sviluppantesi a livello del piano cantinato

Le uscite dagli spazi adiacenti a locali interrati e seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati, terminanti in zone di sosta orizzontali.

Tra il punto di inizio di dette zone ed il filo interno del marciapiede deve esservi una distanza pari ad almeno ml 3,00.

Articolo 17.12

Toponomastica e segnaletica

Non è soggetto a provvedimenti abilitativi l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purchè il manufatto non sia soggetto a vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004.

È riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.

Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune.

Articolo 17.13

Numeri civici

I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dal Comune devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.

Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile.

Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

È fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile.

Articolo 17.14

Definizione di costruzione

Ai fini del presente titolo, è qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo, realizzata in muratura o con l'impiego di altro materiale, la quale abbia carattere di consistenza e stabilità, cioè sia ancorata al terreno ovvero poggi su supporti a quest'ultimo connessi.

Articolo 17.15

Definizione di fronte

Ai fini del presente titolo, per fronte di una costruzione si deve intendere il piano che contiene le porzioni di facciata più esterne, semprechè non si tratti di sporti di qualsiasi tipo che abbiano una funzione esclusivamente ornamentale.

Nel caso di arretramento della muratura perimetrale al fine di ottenere terrazzi scoperti, per fronte della parte di costruzione arretrata si deve intendere il piano che contiene le porzioni più esterne della facciata arretrata.

Articolo 17.16

Zoccolature

Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare zoccolature, che le rendano resistenti all'usura e all'umidità.

Su parere della Commissione edilizia possono essere imposte zoccolature o rivestimenti speciali, quando esigenze tecniche, architettoniche od ambientali lo richiedano.

Articolo 17.17

Protezioni

Gli spazi ed i luoghi accessibili, sopraelevati di almeno cm. 50 rispetto alle aree circostanti, devono essere dotati di opere di riparo e protezione, realizzate nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali.

Articolo 17.18

Intercapedini

L'Amministrazione comunale può concedere l'uso di strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini.

Articolo 17.19

Coperture

Le coperture ed i volume tecnici sporgenti da queste devono essere considerati, a tutti gli effetti, elementi architettonici delle costruzioni.

Dette coperture devono essere munite di un sistema di canali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.

Articolo 17.20

Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto

- Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

Tutti i nuovi edifici devono essere muniti di idonei manufatti o dispositivi fissi tali da consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura, senza l’eventuale necessità, in relazione ai lavori da eseguirsi, di dover installare opere provvisorie quali ponteggi o simili.

Quando i manufatti sono costituiti da mezzi che richiedono l’uso di altri attrezzi per garantire la sicurezza (ad esempio imbracatura di sicurezza e funi di trattenuta), occorre che:

- siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;

- siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;

- nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea identificativa da cui risulti l’obbligo dell’uso di adeguati attrezzi per la sicurezza, l’identificazione e la posizione dei manufatti fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta;

Tali manufatti devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

Il manufatto deve possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31.5.98 “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

Sulla base di dette caratteristiche devono essere preposti adeguati programmi di manutenzione che dovrà essere eseguita da personale specializzato.

Detti manufatti, oltre che essere previsti sui nuovi edifici, dovranno essere installati anche sugli edifici esistenti in occasione di interventi oggetto di Permesso di costruire o DIA e relativi al rifacimento della copertura.

- accesso a luoghi elevati

L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. A tale scopo le zone di accesso, transito e lavoro devono essere adeguatamente protette con parapetti normali.

Nel caso in cui ciò non sia tecnicamente possibile, dovranno essere previsti idonei punti di ancoraggio per la messa in sicurezza delle persone, che devono far uso di imbracature di sicurezza e funi di trattenuta.

Il camminamento su luoghi elevati (coperture, lucernari, ecc.) deve essere consentito solo su strutture resistenti al peso delle persone.

Articolo 17.21

Manufatti e accessori leggeri

Si definiscono manufatti accessori leggeri quei manufatti che, in virtù delle particolari caratteristiche costruttive e dell’ingombro, non costituiscono superficie coperta e/o volume.

Non è ammessa in alcuna zona la costruzione di baracche, tettoie e simili anche se di carattere provvisorio, fatta eccezione per le baracche di cantiere.

Nelle aree esterne delle sole zone destinate alla residenza, esclusi i nuclei storici le aree agricole e gli ambiti montani/collinari, è ammessa, previa DIA:

- la posa di gazebo e di piccoli barbecue aperti alla distanza minima di ml. 1,5 dai confini.

Si definisce gazebo un manufatto di pertinenza di edifici residenziali costituito da montanti verticali e traverse orizzontali in legno o ferro a disegno semplice e di modesta sezione con superficie non superiore a di mq. 12,00 (gronde comprese) con altezza netta contenuta in mt. 2,50 e completamente aperto su tutti i lati. Sulla maglia di copertura orizzontale potrà essere intrecciata della vegetazione rampicante o del tessuto o del cannicciato amovibili. Tali strutture potranno essere posate anche a confine solo in caso di accettazione dello proprietà adiacente. E’ consentita la sottostante pavimentazione drenante a condizione che non determini, per il lotto interessato, una riduzione del minimo consentito del relativo rapporto.

- la posa di voliere con copertura fissa in lamiera o legno, aventi superficie inferiore a mq. 7,00, posti a distanza di mt. 5,00 dai confini. La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini del rispetto del relativo rapporto.

È ammessa la posa di pergolati, anche in aderenza alla facciata dell’edificio a carattere residenziale, composti da elementi verticali e orizzontali, in legno o metallo di modesta sezione, atti a consentire il sostegno del verde rampicante o di tessuto retraibile. La larghezza, l’altezza e la superficie del pergolato non potrà eccedere rispettivamente i mt. 3,00, i mt. 2,80 e i mq. 21: non è valutabile ai fini della prevenzione dal rischio idraulico, salvo la presenza di sottostanti pavimentazioni che limitino la permeabilità del suolo.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18.1

Deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento.

Previa deliberazione del Consiglio comunale e subordinatamente al preventivo nulla-osta dei competenti organi ai sensi dell'articolo 1 lett. l del D.P.R. 15.1.1972 n. 8, l'Autorità Comunale può rilasciare Permesso di costruire o D.I.A. in contrasto con il presente regolamento, solo per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Articolo 18.2

Disposizioni abrogate

Con la sua entrata in vigore il presente regolamento abroga il regolamento edilizio vigente e modificazioni successive ed ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Articolo 18.3

Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento assume efficacia dalla data di pubblicazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, della relativa deliberazione di approvazione, dotata di esecutività nelle forme di legge.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

# ALLEGATO  A

# Descrizione cautele igienico – sanitarie da osservare

Qualità dell’aria negli ambienti confinati

- Introduzione

- Benessere termico

- Microclima in ambienti condizionati

- Fonti di contaminazione dell’aria in ambienti confinati

- Materiali da costruzione

- Ricambio d’aria

- Riassunto fattori di rischio

Qualità acustica negli ambienti di abitazione

- Confort acustico – i requisiti acustici passivi degli edifici

- L’isolamento al rumore aereo

- Elementi e accorgimenti tecnici

- L’isolamento al rumore da calpestio

- Disturbi provocati dal rumore

Prevenzione incidenti domestici

- Descrizione del problema di salute

- Principali cause del problema

- Proposte e rimedi

- Principale normativa di riferimento

- Bibliografia

# ALLEGATO  A1

# Tabelle

- Valutazione quantitativa dell’impatto sulla salute della popolazione italiana

- Valori limite proposti delle emissioni nella fase di utilizzo di pavimentazioni tessili

- Spesa sanitaria per i ricoveri ospedalieri per tipo di traumatismo  -anno 2003

- Ricoveri ospedalieri Regione Lombardia anno 2003 distribuiti per sesso ed età

1.B  La qualita’ dell’aria negli  ambienti confinati  - scheda di sintesi

2.B  Comfort acustico - scheda di sintesi

3.B  Prevenzione incidenti domestici - scheda di sintesi

INDICE GENERALE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I		LE DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1.1		Ambito di applicazione del regolamento								pag.    1

articolo 1.2		Requisiti igienici delle aree, degli edifici e degli alloggi				pag.    1

articolo 1.3		Progettazione e direzione dei lavori									pag.    1

TITOLO II		LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

articolo 2.1		Definizioni degli interventi edilizi:										pag.    2

- interventi di manutenzione ordinaria

- interventi di manutenzione straordinaria

- interventi di restauro e di risanamento conservativo

- interventi di ristrutturazione edilizia

- interventi di nuova costruzione

- interventi di ristrutturazione urbanistica

- ampliamento edilizio

- ricostruzione

TITOLO III		IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Capo I			I termini e modalità per il rilascio

articolo 3.1.1	Trasformazioni soggette a Permesso di costruire						pag.    4

articolo 3.1.2	Interventi su beni paesaggistici										pag.    4

articolo 3.1.3	Permesso di costruire in deroga										pag.    4

articolo 3.1.4	Caratteristiche del Permesso di costruire								pag.    4

articolo 3.1.5	Presupposti per il rilascio del Permesso di costruire					pag.    4

articolo 3.1.6	Competenza al rilascio del Permesso di costruire						pag.    4

articolo 3.1.7	Procedimento per il rilascio del Permesso di costruire				pag.    5

Capo II			Gli elaborati da allegare alla richiesta

articolo 3.2.1	Richiesta di Permesso di costruire e documenti da allegare 			pag.    6

Capo III		L’esecuzione del permesso di costruire

articolo 3.3.1	Efficacia temporale e decadenza del Permesso di costruire			pag.    9

articolo 3.3.2	Nominativi del D.L. e del Costruttore									pag.    9

articolo 3.3.3	Dichiarazione inizio dei lavori										pag.    9

articolo 3.3.4	Richiesta capisaldi													pag.    9

articolo 3.3.5	Occupazione temporanea di suolo pubblico							pag.    9

articolo 3.3.6	Sospensione dei lavori												pag.  10

articolo 3.3.7	Comunicazione fine dei lavori										pag.  10

TITOLO IV		LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Capo I			I termini e le modalità per la presentazione

articolo 4.1.1	Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività				pag.  11

articolo 4.1.2	Disciplina della denuncia di inizio attività								pag.  11

Capo II			Gli elaborati grafici e la documentazione da allegare

articolo 4.2.1	Denuncia di inizio attività e documenti da allegare alla medesima		pag.  13

TITOLO V		LE ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EDILIZI

articolo 5.1		Interventi edilizi liberi												pag.  16

articolo 5.2		Mutamenti di destinazione d’uso										pag.  16

articolo 5.3		Interventi di assoluta indifferibilità e urgenza							pag.  16

articolo 5.4		Interventi per opere viabilistiche										pag.  16

TITOLO VI		LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

articolo 6.1		Composizione														pag.  17

articolo 6.2		Durata e decadenza componenti									pag.  17

articolo 6.3		Astensione e ricusazione dei componenti							pag.  17

articolo 6.4		Funzionamento														pag.  17

TITOLO VII		LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

articolo 7.1		Istituzione e funzioni													pag.  19

articolo 7.2		Composizione														pag.  19

articolo 7.3		Struttura tecnica													pag.  20

articolo 7.4		Durata																pag.  20

articolo 7.5		Astensione e ricusazione dei componenti							pag.  20

articolo 7.6		Funzionamento														pag.  20

TITOLO VIII		GLI ONERI CONTRIBUTIVI

articolo 8.1		Contributo di costruzione											pag.  22

articolo 8.2		Oneri di urbanizzazione												pag.  22

articolo 8.3		Scomputo degli oneri di urbanizzazione								pag.  23

articolo 8.4		Convenzione dei piani attuativi										pag.  23

articolo 8.5		Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria				pag.  24

TITOLO IX		IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

articolo 9.1		Certificato di agibilità												pag.  25

articolo 9.2		Procedimento di rilascio del certificato di agibilità						pag.  25

articolo 9.3		Certificazione energetica											pag.  26

articolo 9.4		Dichiarazione di inagibilità											pag.  26

TITOLO X		LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI

articolo 10.1	Determinazione delle variazioni essenziali							pag.  27

TITOLO XI		L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

articolo 11.1	Organo competente													pag.  28

articolo 11.2	Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza						pag.  28

articolo 11.3	Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio						pag.  28

TITOLO XII		NORME GENERALI PER I CANTIERI

articolo 12.1	Norme di sicurezza per i cantieri										pag.  29

articolo 12.2	Recinzione dei cantieri												pag.  29

articolo 12.3	Demolizioni															pag.  29

articolo 12.4	Sistemazione aree abbandonate										pag.  29

articolo 12.5	Allontanamento materiali di risulta									pag.  29

articolo 12.6	Rinvenimento di resti umani											pag.  29

articolo 12.7	Cantieri a lunga permanenza										pag.  29

TITOLO XIII		PRESCRIZIONI IGIENICHE PER LE COSTRUZIONI E GLI ALLOGGI

articolo 13.1	Principi generali														pag.  30

articolo 13.2	Estensione campo di applicazione									pag.  30

articolo 13.3.	Tipologia dei locali													pag.  30

articolo 13.4	Superfici minime a disposizione abitanti								pag.  30

articolo 13.5	Altezze minime interne												pag.  30

articolo 13.6	Soleggiamento														pag.  31

articolo 13.7	Aeroilluminazione dei locali											pag.  31

articolo 13.8	Requisiti delle finestre												pag.  32

articolo 13.9	Illuminazione artificiale												pag.  32

articolo 13.10	Illuminazione notturna esterna										pag.  32

articolo 13.11	Ventilazione e aerazione												pag.  32

articolo 13.12	Superficie apribile e ricambi minimi d'aria							pag.  32

articolo 13.13	Bagni: superficie apribile minima, ventilazione forzata				pag.  32

articolo 13.14	Corridoi: superficie apribile minima, ventilazione forzata				pag.  32

articolo 13.15	Difesa dal rumore													pag.  33

articolo 13.16	Parametri di riferimento												pag.  33

articolo 13.17	Misurazioni e valutazioni												pag.  33

articolo 13.18	Provvedimenti per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi		pag.  33

articolo 13.19	Rumorosità degli impianti											pag.  33

articolo 13.20	Rumore da calpestio												pag.  34

articolo 13.21	Rifiuti domestici depositi e raccoglitori								pag.  34

articolo 13.22	Caratteristiche del locale immondezzaio								pag.  34

articolo 13.23	Canne di caduta													pag.  34

articolo 13.24	Acque meteoriche e reflue											pag.  34

articolo 13.25	Caratteristiche delle reti e dei pozzetti								pag.  34

articolo 13.26	Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima					pag.  34

articolo 13.27	Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici					pag.  34

articolo 13.28	Caratteristiche degli spazi destinati a cucina							pag.  35

articolo 13.29	Impianto di distribuzione di acqua potabile							pag.  35

articolo 13.30	Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe				pag.  35

articolo 13.31	Erogazione dell'acqua - rete di distribuzione							pag.  35

articolo 13.32	Cavedi e cortili: criteri generali										pag.  36

articolo 13.33	Cavedi: dimensioni													pag.  36

articolo 13.34	Cavedi: comunicazione con spazi liberi								pag.  36

articolo 13.35	Cavedi: caratteristiche												pag.  36

articolo 13.36	Cortili: norme di salvaguardia										pag.  36

articolo 13.37	Soppalchi: superficie ed altezza										pag.  36

articolo 13.38	Aeroilluminazione dei soppalchi										pag.  36

articolo 13.39	Seminterrati e sotterranei: definizioni									pag.  37

articolo 13.40	Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei				pag.  37

articolo 13.41	Sottotetti: isolamento												pag.  37

articolo 13.42	Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione		pag.  37

articolo 13.43	Materiali ecosostenibili												pag.  38

TITOLO XIV		RENDIMENTO ENERGETICO NELL'EDILIZIA

articolo 14.1	Riferimenti normativi													pag.  39

TITOLO XV		PREVENZIONE E PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO DA RADON

articolo 15.1	Riferimenti normativi													pag.  40

articolo 15.2	Oggetto															pag.  40

articolo 15.3	Campo di applicazione												pag.  40

articolo 15.4	Definizioni															pag.  40

articolo 15.5	Pianificazione urbanistica											pag.  41

articolo 15.6	Edilizia abitativa e non abitativa										pag.  41

articolo 15.7	Obblighi particolari per gli ambienti ad uso lavorativo					pag.  41

articolo 15.8	Autorizzazione all’utilizzo di ambienti interrati e seminterrati 			pag.  42

articolo 15.9	Valutazione del rischio in particolari luoghi di lavoro					pag.  42

articolo 15.10	Indicazioni tecniche per lo svolgimento delle misure 					pag.  43

TITOLO XVI		PREVENZIONE INCIDENTI “DOMESTICI”

articolo 16.1	Regolamentazione degli aspetti tecnici da inserire nei progetti		pag.  44

TITOLO XVII	PRESCRIZIONI VARIE

articolo 17.1	Disciplina del verde													pag.  45

articolo 17.2	Decoro generale													pag.  45

articolo 17.3	Mostre e vetrine														pag.  47

articolo 17.4	Spazi inedificati														pag.  47

articolo 17.5	Volumi tecnici ed impiantistici										pag.  47

articolo 17.6	Elementi aggettanti													pag.  47

articolo 17.7	Insegne e mezzi pubblicitari											pag.  47

articolo 17.8	Recinzioni - percorsi veicolari - muri di sostegno						pag.  48

articolo 17.9	Passi carrabili														pag.  48

articolo 17.10	Uscite dai locali interrati e seminterrati								pag.  48

articolo 17.11	Uscite adiacenti costruzioni sviluppantesi a piano cantinato			pag.  48

articolo 17.12	Toponomastica e segnaletica										pag.  48

articolo 17.13	Numeri civici														pag.  49

articolo 17.14	Definizione di costruzione											pag.  49

articolo 17.15	Definizione di fronte													pag.  49

articolo 17.16	Zoccolature															pag.  49

articolo 17.17	Protezioni															pag.  49

articolo 16.18	Intercapedini														pag.  49

articolo 17.19	Coperture															pag.  49

articolo 17.20	Disposizioni per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto			pag.  49

articolo 17.21	Manufatti e accessori leggeri										pag.  50

TITOLO XVIII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

articolo 18.1	Deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento					pag.  52

articolo 18.2	Disposizioni abrogate												pag.  52

articolo 18.3	Entrata in vigore del presente Regolamento							pag.  52

ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO											pag.  53

INDICE GENERALE DEL REGOLAMENTO 											pag.  54